Aplikace počítačových algebraických systmů ve výuce elektrotechnických předmětů

ANDRLÍK Zdeněk,  KYNCL Jan, PRSKAVEC Ladislav (ČR)

Abstract. Tento článek se zabývá využitím programu Mathematica ve výuce odborných předmětů na katedře elektroenergetiky ČVUT FEL v Praze. Ukážeme jak lze pomocí programu zvládnout pro studenty poměrně složité problémy aniž by byla výuka oproti klasickému způsobu jakkoli ochuzena, naopak využití programu Mathematica umožňuje ukázat řadu variant úlohy.

APPLICATION  FOR TEACHING OF ELECTROTECHNIC SUBJECTS
BY COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS

Abstract. This paper deals with the application of Mathematica program. It is used for teaching technical subjects at the Department of Electrical Power Engineering, CTU FEE in Prague. We will outline how students manage complex problems. Nothing will be ignored. We will compare the classic and computer-aided teaching in this case.

Key words:  výuka, počítačové algebraické systémy, mathematica, elektroenergetika

1.1   Popis úlohy –Scottovo zapojení

V předmětu zabývajícím se elektrickým teplem studenti řeší následující úlohu pro výpočet kanálkové pece. Kanálkové pece patří k velkým spotřebičům elektrické energie. Jsou-li přenosové prvky přenosové a rozvodné soustavy symetrické, jsou ztráty činného výkonu nejmenší v případě trojfázových symetrických reálných zátěží.

Požadavek symetrie kanálkové pece by vedl k počtu kanálků dělitelnému třemi; jelikož je však kanálek konstrukčně nejsložitější částí pece a z hlediska poruchovosti jejím nejslabším článkem, je logické použití co nejmenšího počtu kanálků, pokud je možno se zvoleným počtem dosáhnout požadovaného výkonu elektrické symetrie se dosahuje jinými prostředky.

V případě dvoukanálkových pecí je možno postupovat jako v případě obecné zátěže [1]. Doplňkové obvodové prvky jsou ovšem nákladné, snižují spolehlivost zařízení, vyžadují prostor pro umístění a podobně: je tedy logická otázka, je-li možno se jejich použití vyhnout. Z literatury je známo tzv. Scottovo zapojení.

Scottovo zapojení (Obr.1) se dá dobře využít pro symetrizaci dvoukanálkových pecí. Uvažujme zapojení podle Obr. 1, každý z kanálků má svůj pecní transformátor, připojený k trojfázové síti. Mezi body A, B je připojen tzv. „hlavní“ transformátor, který má vinutí rozdělené na dvě stejné části, ze zvykových důvodů označme počet závitů v každé části. Mezi třetí fázi a střed vinutí hlavního transformátoru je připojen „pomocný“ transformátor (označení „hlavní“ a „pomocný“ transformátor je zavádějící, v případě symetrie přenášejí oba transformátory stejný činný i jalový výkon, mají stejný průřez jádra atd.). Literatura uvádí, že pro shodné kanálky je dosaženo stejných výkonů a symetrického odběru pro počet závitů pomocného transformátoru  . V dalším odvození budeme uvažovat, že tento počet závitů je roven, je-li údaj v literatuře správný, měla by příslušná hodnota  být výsledkem řešení obvodových rovnic doplněných vhodně definovaným požadavkem symetrie [3].

A

B

L1

L2

L3

C

Obr. 1 - Scottovo zapojení

1.2   Řešení pomocí programu Mathematica

Mathematica je počítačový algebraický systém fy Wolfram [4], který velmi dobře navrhnoutý pro řešení numerických i symbolických úloh.

Obvod popíšeme systémem algebraických rovnic:

Proměnná pom znamená počtu poměr závitů vinutí hlavního a vedlejšího transformátoru; v ideálním případě u symetrického napájení je známo, že platí . Dojít k tomuto výsledku klasickými metodami však vyžaduje poměrně hluboké znalosti teorie trojfázových sítí.  V řešení pomocí SW Mathematica vytvoříme list pravidel záměny:

A definujeme pravidlo symetrie například sekundárních proudů:

Prostým hledáním minima obdržíme hledaný poměr závitů.

Kompletní notebook je k dispozici na http://heat.feld.cvut.cz

2.1 Přenos nesymetrie trojfázovým transformátorem

Pro pokročilejší studenty můžeme použít podstatně elegantnější zápis využívající více programovacích možností SW Mathematica; například rovnice trojfázového transformátoru zadáme následujícím způsobem:

Primárním vinutím odpovídají indexy 1,2,3 a sekundárním 4,5,6.

Zapojíme-li sekundární vinutí do tojúhelníka, odpovídají tomu následující rovnice:

Pokud je zapojen do trojúhelníka I primár, zadáme rovnice snadno:

Jakoukoli veličinu, která má index, nahradíme toutéž veličinou s indexem o 3 nižším.

Kompletní notebook je k dispozici na http://heat.feld.cvut.cz

Řešením rovnic pro různé vlastní a vzájemné indukčnosti –což odpovídá různým konstrukcím transformátoru- získáme číselné hodnoty obvodových veličin, proudů a napětí. Pro porovnání s klasickým řešením ukazují Obr. 2 a 3 nesymetrické primární a sekundární proudy a jejich rozklad do souměrných složek, které se používají v klasickém řešení.

Konstrukce fázorového diagramu patří k obtížnějším úlohám pro studenty základů teorie elektrických obvodů. Je-li však k dispozici numerické řešení, je konstrukce snadná, neboť fázorový diagram je jen jiným zápisem obvodové rovnice. Obr. 4 ukazuje jednoduše automaticky vykreslený fázorový diagram pro zvolené vinutí 6; velikosti a orientace šipek jsou získány z numerického řešení, popis z rovnice před dosazením číselných hodnot.

Obr. 2 - Primární proudy bez složek a ve složkách

Obr. 3 - Sekundární napětí bez složek a ve složkách

Obr. 4 - Fázorový diagram

3   Závěr

Problémem sestavovaní takových úloh je, že často bývá postup popsán v literatuře většinou ve velmi zjednodušené podobě a jen v [1] jsme našli podrobně zpracovanou problematiku ve nezjednodušené podobě včetně výpočtu. Problematiku jsme využili pro tvorbu nových interaktivních výukových textů pro studenty, kde je kladen důraz na možnost experimentovat s příklady. Grafické výstupy jsou ilustrativní a rychlost výpočtu umožňuje ukázat studentům řadu charakteristických situací.

Literatúra

- Kyncl J.: Optimalizace vybraných konstrukčních prvků indukčních kanálkových pecí, habilitační práce, ČVUT FEL v Praze, Praha, 2002.

- Prskavec L.: Využití počítačovým algebraických systémů pro distančním vzdělávání, Regional European Power Engineering Conference, 2002, ISBN 80-238-9841-8.

- Prskavec L., Kyncl J., Using computer algebra systems in distance teaching, ZKwE'2003, 2003, Poznan, s.633-636, ISBN 83-912306-4-3.

- Wolfram Research – Mathematica [online] [cit. 10. října 2003] Dostupné na internetu: <http://www.wolfram.com/>.

# Kontaktná adresa

Andrlík Zdeněk (Ing. ) Katedra Elektroenergetiky, ČVUT FEL v Praze, Technická 2, 16000 Praha 6, +420 224 352 142, andrlz1@fel.cvut.cz

Kyncl Jan (Doc. Ing. ) Katedra Elektroenergetiky, ČVUT FEL v Praze, Technická 2, 16000 Praha 6, +420 224 352 142, kyncl@fel.cvut.cz

Prskavec Ladislav (Ing.), Katedra Elektroenergetiky, ČVUT FEL v Praze, Technická 2, 16000 Praha 6, xprskave@fel.cvut.cz