Optimalizace vybraných konstrukčních prvků indukčních kanálkových pecí

Habilitační práce

Dr. Ing. Jan Kyncl		Praha 2002

OBSAH

Anotace	3

Annotation	4

1. Úvod	11

2. Kanálkové pece	14

2.1. Stručná charakteristika výhod a nevýhod kanálkových pecí	14

3. Elektrohydrodynamika kanálkových pecí	16

3.1. Rovnice elektromagnetického pole v kanálku	16

3.2. Tepelný výkon generovaný v kanálku	17

3.3. Objemová hustota síly a tlak v kanálku	20

3.4. Bezrozměrné souřadnice rozložení elektromagnetického pole	22

4. Analyticky řešitelné případy	26

4.1. Kanálek obdélníkového průřezu s jednou stranou dominantní	26

4.2. Kanálek kruhového průřezu	29

5. Proudění roztaveného kovu v kanálku	33

5.1 Proudění roztaveného kovu v kanálku kruhového průřezu	33

5.2. Pinch efekt — uskřipovací jev	34

6. Optimalizace kanálku s ohledem na zábranu pinch efektu	36

6.1. Optimalizace kanálku s ohledem na zábranu pinch efektu — kruhový kanálek, analytické řešení	36

6.2. Optimalizace kanálku s ohledem na zábranu pinch efektu — kanálek pravoúhelníkového průřezu, řešení pomocí genetických algoritmů	40

6.2.1. Technicky použitelné geometrie kanálku	41

6.2.2. Síla a tlak v kanálku	44

6.2.3. Optimalizační proces	46

6.2.3.1. Implementace problematiky do GA	46

6.2.3.2. Formulace fitness funkce	46

6.2.4. Výsledky GA optimalizace	47

6.3. Optimalizace kanálku s ohledem na zábranu pinch efektu — kanálek obdélníkového řezu s jednou stranou dominantní	48

7. Umístění induktoru a další konstrukční doporučení	49

8. Symetrizace kanálkových pecí	54

8.1. Symetrizace jedné reálné jednofázové zátěže	54

8.2. Symetrizace obecné zátěže	56

8.3.1. Požadavek stejného výkonu kanálků	59

8.3.2. Požadavek rovnoměrného zatížení fází	59

8.3.3. Řešení pomocí hledání minima	60

9. Závěr	62

Použitá literatura	63

Anotace

Indukční kanálkové pece se používají k tavení, promíchávání a udržování roztavených kovů na teplotě. V případě tavení je vhodné dosáhnout co možné nejvyššího výkonu pece, aby se zmenšily tepelné ztráty a zlepšila energetická účinnost pece.

Výkon indukčních kanálkových pecí je ovšem omezen, aby se předešlo výkonovým pulsacím způsobeným zaškrcováním roztaveného kovu silami elektromagnetického pole. Další nevýhodou je, že zamrznutí kovu v peci snižuje životnost vyzdívky a z tohoto důvodu by měla být pec udržována na teplotě i když není k tavení kovu využívána.

Autor doporučuje tvar kanálku, při kterém síly elektromagnetického pole stoupají s hloubkou pod hladinou tak, aby byl celkový tlak způsobující zaškrcování (tedy výslednice tlaku hydrostatického, atmosférického tlaku, tlaku sytých par kovu, a tlaku sil elektromagnetického pole) minimální.

Parametry geometrie jsou optimalizovány pro zjednodušené řešení elektromagnetického pole v kanálku kruhového průřezu a pomocí genetických algoritmů pro pravoúhelníkový kanálek.

Navíc výsledná geometrie příznivě působí na životnost vyzdívky tím, že snižuje mechanické namáhání při najíždění zamrzlé pece.

Analýza s použitím metody konečných prvků pro řešení elektromagnetického pole umožňuje umístění induktoru vně pece.

Autor uvádí jednoduché odvození symetrizace jednofázové reálné zátěže a jeho zobecnění pro obecnou zátěž. Postup získání parametrů speciálního transformátoru Scottova zapojení je uveden pro symetrizaci dvoukanálkových pecí.

Cílem práce bylo analyzovat děje v kanálkových pecích a optimalizovat vybrané konstrukční části pecí. Výsledky jsou použitelné jak pro návrháře pecí, tak i pro studenty elektroenergetiky.

Annotation

Channel induction furnaces are used for melting metals, stirring and holding molten load. In the first case the maximum power density should be achieved to minimize heat loses and improve the total energy efficiency.

Induction melting channel furnaces have two main disadvantages. First, in order to prevent pinching the vein, maximum power should be limited (usually at about 400 kW per channel). The second disadvantage is the fact that if the metal content in the channel freezes, the lifetime of the refractory decreases, and therefore it should be kept at temperature above the freezing point during the periods when the furnace is not used.

The author recommends the shape of the channel at which the pinching forces of the electromagnetic field increase with the depth below the level in such a way that the total pinching pressure is minimized. This pressure is the result of hydrostatic pressure, the metal vapor pressure and the pressure of the electromagnetic field.

Therefore parameters of the geometry of the channel are optimized. A simplified analytical solution of the electromagnetic field is applied for circular cross-section of the channel, and genetic algorithms are used for the rectangular one.

The additional benefit is that the optimized channel shape has a positive influence on the decrease of mechanical forces acting on the refractory during the re-heating of the frozen metal in the channel.

The analysis based on the finite element solution of the electromagnetic field enables the placing the inductor outside the furnace.

An easily understandable derivation of balancing inductor and capacitor values for single-phase resistance load and its extension for the general load has been made. Parameters of a special transformer in the Scott connection are derived for furnaces with two channels.

The aim was to analyze the phenomena in channel furnaces and to optimize selected parts of them. The results are useful both for furnace designers and students of electrical power engineering.

Přehled nejdůležitějších symbolů a označení

Hamiltonův operátor nabla, rozměr ()

*			symbol komplexně sdruženého čísla,

symbol vektorového součinu

{a,b,c}		označení vektoru ve zvoleném souřadném systému, a,b,c složky vektoru

permitivita, jednotka ()

permitivita vakua, jednotka ()

relativní permitivita (1)

měrná elektrická vodivost (konduktivita) roztaveného kovu, jednotka ()

dynamická viskozita kovu v kanálku, jednotka ()

vlnová délka, jednotka (m)

permeabilita, jednotka ()

permeabilita vakua, jednotka ( přesně)

relativní permeabilita (1)

úhlová souřadnice cylindrického systému

bezrozměrná funkce respektující skinefekt ve vztahu pro výkon kanálku obdélníkového průřezu

bezrozměrná funkce respektující skinefekt ve vztahu pro výkon kanálku obdélníkového průřezu, vyjádření s celkovým proudem kanálku

bezrozměrná funkce respektující skinefekt ve vztahu pro výkon kanálku obdélníkového průřezu, vyjádření s celkovým proudem kanálku

Ludolfovo číslo

bezrozměrná polotloušťka kanálku

bezrozměrná celková délka kanálku

bezrozměrná délka části kanálku s proměnným průřezem

bezrozměrná souřadnice ve směru souřadnice r cylindrického systému

bezrozměrný poloměr kanálku

bezrozměrný poloměr části optimalizovaného kanálku kruhového průřezu s konstantním poloměrem

bezrozměrný poloměr ústí optimalizovaného kanálku
kruhového průřezu

bezrozměrná souřadnice ve směru osy x

bezrozměrná souřadnice z

bezrozměrné kriterium snížení tlaku sil elektromagnetického pole před a po optimalizaci

bezrozměrná funkce bezrozměrného poloměru kanálku respektující skinefekt v kanálku kruhového průřezu

bezrozměrná funkce ve vyjádření tlaku na stěně kruhového kanálku

kruhová frekvence harmonických veličin, jednotka ()

hustota , jednotka ()

polovina strany pravoúhelníkového řezu kanálku ve směru x, střed řezu odpovídá parametru t, jednotka (m)

polovina strany pravoúhelníkového řezu kanálku ve promítající se do směrů y a z, střed řezu odpovídá parametru t, jednotka (m)

geometricky podobné oblasti

hloubka vniku, jednotka (m)

bezrozměrný operátor otočení v komplexní rovině,

koeficienty kvadrické náhrady tlaku, , rozměr (), rozměr ()

váhové součinitele akcentující jednotlivé složky účelové funkce, rozměry odpovídající požadavku dimenzionální homogenity účelové funkce

účiník, poměr činného výkonu a součinu velikostí fázoru proudu a napětí, bezrozměrná veličina

polovina kratšího rozměru řezu kanálku pravoúhelníkového průřezu, jednotka (m)

Eulerovo číslo, základ přirozených logaritmů

frekvence , jednotka (Hz)

složky vektoru střední hodnoty objemové hustoty síly elektromagnetického pole, , jednotka ()

objemová hustota síly, jednotka ()

střední hodnota periodické objemové hustota síly, jednotka ()

objemová hustota tíhové síly, jednotka ()

střední hodnota periodické objemové hustoty síly ve směru poloměru, jednotka ()

střední hodnota periodické objemové hustoty síly ve směru osy x, jednotka ()

skalární účelová funkce, její minimum odpovídá konkrétnímu požadavku optimality

imaginární jednotka,

vektor tíhového zrychlení, jednotka ()

složka tíhového zrychlení ve směru osy z, jednotka ()

výška hladiny roztaveného kovu nad ústím kanálku, jednotka (m)

reálný součinitel úměrnosti mezi proudem fáze a napětím fáze, jednotka (S)

bezrozměrný koeficient podobnostní transformace veličiny vel

celková délka kanálku, délka obecně, jednotka (m)

délka střední čáry feromagnetického jádra induktoru, jednotka (m)

delší strana kanálku obdélníkového průřezu, jednotka (m)

bezrozměrný počet závitů

směrový vektor rovnoběžný s fázorvektorem proudové hustoty, optimalizovaný kanálek pravoúhelníkového řezu

celkový tlak v Navier-Stokesově rovnici, jednotka (Pa)

objemová hustota výkonu přeměny energie elektromagnetického pole v jiné druhy energie, jednotka ()

tlak způsobený elektromagnetickými silami, jednotka (Pa)

střední hodnota periodického tlaku způsobeného elektromagnetickými silami, jednotka (Pa)

tlak způsobený elektromagnetickými silami v ústí optimalizovaného kanálku kruhového průřezu, jednotka (Pa)

hydrostatický tlak, jednotka (Pa)

polohový vektor obecného bodu v popisu geometrie optimalizovaného kanálku pravoúhelníkového průřezu, ve kterém je vyšetřován tlak sil elektromagnetického pole, rozměr (m)

bezrozměrná veličina podle rovnice (6-9)

poloměr v cylindrickém souřadném systému, jednotka (m)

bezrozměrný parametr v popisu geometrie optimalizovaného kanálku pravoúhelníkového průřezu

polohový vektor střední čáry kanálku pravoúhelníkového průřezu, jednotka (m)

polohový vektor obecného bodu v popisu geometrie optimalizovaného kanálku pravoúhelníkového průřezu, rozměr (m)

bezrozměrný parametr v popisu geometrie optimalizovaného kanálku pravoúhelníkového průřezu

funkce signum,

bezrozměrný parametr v popisu geometrie optimalizovaného kanálku pravoúhelníkového průřezu

čas, jednotka (s)

vektor rychlosti proudícího kovu v kanálku, jednotka ()

poměr počtu závitů primárního vinutí vedlejšího transformátoru Scottova zapojení k polovině počtu závitů primárního vinutí hlavního transformátoru

parametrizace souřadnice y střední čáry kanálku pravoúhelníkového průřezu, jednotka (m)

hloubka pod hladinou roztaveného kovu, jednotka (m)

parametrizace souřadnice z střední čáry kanálku pravoúhelníkového průřezu, jednotka (m)

fázorvektor vektorového potenciálu, jednotka ()

vektor magnetické indukce, jednotka (T)

fázorvektor magnetické indukce, jednotka (T)

fázorvektor složky magnetické indukce ve směru osy y závislý na souřadnici x, jednotka (T)

integrační konstanta v řešení lineární diferenciální rovnice, rozměr stejný jako řešení

vektor elektrické indukce, jednotka ()

fázorvektor elektrické indukce, jednotka ()

vektor intenzity elektrického pole, jednotka ()

fázorvektor intenzity elektrického pole, jednotka ()

vodivost jednofázové zátěže, jednotka ()

vektor intenzity magnetického pole, jednotka ()

fázorvektor intenzity magnetického pole, jednotka ()

fázor celkového proudu v kanálku položený do reálné osy, jednotka (A)

fázor celkového proudu v kanálku, jednotka (A)

proud i-tou fází, , jednotka (A)

fázor proudu sekundárním vinutím (kanálkem) hlavního, resp. pomocného transformátoru Scottova zapojení, jednotka (A)

imaginární část komplexního čísla,

Besselova funkce nultého řádu, prvního druhu

střední hodnota fázoru proudové hustoty přes průřez kanálku položená do reálné osy, jednotka ()

střední hodnota fázoru proudové hustoty přes průřez kanálku, jednotka ()

vektor proudové hustoty, jednotka ()

fázorvektor proudové hustoty, jednotka ()

fázorvektor vnucené proudové hustoty v infuktoru, jednotka ()

fázor složky fázorvektoru proudové hustoty ve směru z, závislý na souřadnici r cylindrického systému

fázor složky fázorvektoru proudové hustoty ve směru z, závislý na souřadnici x kartézského souřadného systému

indukčnost jednozávitového vinutí hlavního, resp. při stejné geometrii feromagnetického jádra i pomocného transformátoru, jednotka (, resp. )

vlastní indukčnost vinutí, , jednotka (H)

vzájemná indukčnost i-tého a j-tého vinutí, , jednotka (H)

topný výkon kanálku, jednotka (W)

P1	výkon kanálku pece, uspořádání s induktorem koaxiálně s kanálkem, jednotka (W)

P2	výkon kanálku pece, uspořádání s induktorem vně kanálku, jednotka (W)

objemová hustota topného výkonu, jednotka ()

poloměr kanálku kruhového průřezu, jednotka (m)

lineární prostor reálných čísel

lineární prostor vektorů ve 3D

odpor poloviny primárního vinutí hlavního transformátoru Scottova zapojení, jednotka ()

odpor primárního vinutí pomocného transformátoru Scottova zapojení, jednotka ()

imaginární část komplexního čísla,

průřez kanálku, jednotka ()

průřez feromagnetického jádra induktoru, jednotka ()

perioda uvažovaných harmonických průběhů, jednotka (s)

napětí i-té fáze, , jednotka (V)

objem kanálku, jednotka ()

reálná admitance, jednotka (S)

admitance připojená mazi fáze i a j, , jednotka (S)

1. Úvod

Při volbě obsahu a formy této práce jsem vycházel z následujících předpokladů:

- téma by mělo vycházet z výzkumu, kterým se dlouhodobě zabývám,

- mělo by souviset s výukou předmětů na ČVUT-FEL, katedře elektroenergetiky, zabývajících se elektrickým teplem,

- výsledný text by měl být použitelný ve výuce zmíněných předmětů,

- forma by měla reflektovat moderní způsob výuky, zejména použití moderních programovacích prostředí,

- výsledný text by měl prokázat schopnost vysvětlit zvolenou problematiku studentům a zaujmout je pro ni,

- teoretická odvození by měla být podložena zkušenostmi z realizace,

- výsledky by měly být použitelné v praxi.

Po přijetí těchto předpokladů byla volba problematiky kanálkových pecí již jednoznačná: týkaly se jich dvě diplomové práce, které jsem vedl (a Ing. Petr Kubín, student postgraduálního doktorského studijního programu na katedře elektroenergetiky ČVUT-FEL, hodlá v tématu pokračovat v disertační práci), a jednu diplomovou práci týkající se modelování kanálkových pecí vedu v současnosti. Publikoval jsem řadu prací (z nichž čerpám v tomto textu) týkajících se kanálkových pecí; na téma „Elektrodynamika indukční kanálkové pece“ jsem obhájil v roce 1996 doktorskou disertační práci. Od roku 2001 jsem spoluřešitelem grantu GAČR „Matematické a počítačové modelování indukčního ohřevu a souvisejících fyzikálních dějů“; v rámci tohoto výzkumu se zabývám ději v kanálkových pecích.

Práce může být přínosem pro výuku: v české literatuře je kanálkovým pecím věnováno poměrně málo prostoru, v učebnici elektrického tepla [9] je ve stručném textu o kanálkových pecích chybné zdůvodnění proudění v kanálku. I cizojazyčná literatura je stran kanálkových pecí stručná. Text práce — po opravách, doplněních a terminologickém zpřesnění, která vyplynou z oponentního řízení — bude zveřejněn na Internetu a tak zčásti tuto mezeru zaplní; jakkoli jsou některá odvození komplikovanější, závěry a výsledné vztahy z nich plynoucí jsou poměrně jednoduché a snad inspirující pro ty, kdo přicházejí s kanálkovými pecemi do styku.

V rámci hospodářské činnosti FEL-ČVUT jsme s p. prof. Němečkem navrhli úpravy kanálkové pece v podniku Kovohutě Čelákovice, a.s.; spolupráce s průmyslem byla velmi podnětná a poprvé v profesionálním životě jsem se přesvědčil, že tvůrčí aplikace teoretických znalostí může vést ke značným energetickým úsporám za cenu minimálních nákladů a také chvíle, kdy se ukáže, že předpoklady byly správné a zařízení po rekonstrukci pracuje podstatně lépe, patří k mým nejsilnějším vzpomínkám1. K volbě problematiky kanálkových pecí přispělo i to, že jsou na okraji zájmu současného výzkumu v oblasti indukčních elektrotepelných zařízení. Monografie z roku 1996 vydaná UIE [1] je sice charakterizuje jako spolehlivé a nehlučné, nicméně je kanálkovým pecím věnována malá pozornost a v porovnání s indukčními kelímkovými pecemi podle zmíněné monografie vycházejí téměř ve všech ukazatelích hůře. Dovolím si s tímto odsudkem nesouhlasit; jeho původ vidím v podcenění složitosti návrhu kanálkové pece, má-li tato pracovat dobře. Navrhnout kelímkovou pec bez znalosti problematiky a elektrotepelných výpočtů pravděpodobně nikoho nenapadne, podobnost s návrhem transformátoru a návrhem kanálkové pece (v některých publikacích je tento návrh totožný) je zavádějící a horší hodnocení kanálkových pecí je podle mého názoru důsledkem podcenění návrhu konkrétních zařízení.

V nově akreditovaném bakalářském studijním programu, v oboru „Silnoproudá elektrotechnika“, je zahrnuto seznámení se SW MATLAB a MATHEMATICA. Mohu tedy předpokládat, že studenti budou schopni využít získaných znalostí. Celá práce je v příloze v elektronické formě včetně zdrojových kódů; ČVUT-FEL je vlastníkem multilicence SW MATHEMATICA a LINUX-ové multilicence SW MATLAB; uvedená prostředí je dnes již možno považovat za komunikační prostředek v technické praxi. Pro porozumění práci však není znalost těchto prostředí nutná, odvození jsou ovšem v tomto případě dána k věření. Úvod do používání SW MATHEMATICA jsem publikoval na [6], v rámci rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pracuji na projektu interaktivních výukových materiálů pro technické předměty využívajících SW webMATHEMATICA ; v budoucnu tedy budou zdrojové kódy z přílohy této práce dostupné i bez SW MATHEMATICA pouze pomocí internetového prohlížeče webových stránek.

Požadavek použitelnosti textu ve výuce má i nevýhody: dokazuji a uvádím i triviální poznatky z teorie elektromagnetického pole, teorie obvodů a teorie podobnosti; pedagogická zkušenost mi říká, že opakování není na škodu a čtenář, pro kterého jsou uvedené poznatky samozřejmé, snad lokální rozvláčnost textu promine.

Ve vlastním textu se snažím o terminologickou přesnost a užívání normovaných termínů; ve zdrojových kódech je volba názvů proměnných volnější. Zdrojové kódy nejsou komentované; sledují přesně postup úvah v textu a označení proměnných považuji za návodné.

Použití strojového odvozování dovolilo soustředit se na podstatu problémů a výrazně zkrátit text; zahrnout dílčí matematické operace do textu by nebylo problémem, soudím však, že by bylo spíše újmou, než přínosem. V navazujícím magisterském studijním programu či v inženýrské etapě „dlouhého“ magisterského studijního programu by podle mého názoru měla být matematika jazykem a nástrojem vysvětlování a řešení technických problémů; technickou stránku věci by si studenti měli osvojit již v předchozím studiu.

V práci jsou použity analytické i numerické přístupy. Nepovažuji analytická řešení za mrtvá: slouží k pochopení fyzikálních principů a kombinace analytických a numerických metod může výrazně zkrátit výpočetní čas. Řešení v uzavřeném tvaru — jako příklad uveďme (6-10) a (6-11) — jsou nejen jednoduchá, názorná a jednoduše použitelná i bez speciálních programovacích prostředí; přijmeme-li Bronowského terminologii „vznešeného orloje přírody“, lze je považovat i za krásná.

Práci jsem vypracoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí; nyní lze jen doufat v kladné hodnocení jejích posuzovatelů.

Za opravy případných chyb, nepřesností, zlepšení formulací atd. předem děkuji.

2. Kanálkové pece

Kanálkové pece patří k nejstarším indukčním elektrotepelným zařízením. Roztavený kov v kanálku těchto pecí obepíná jádro z feromagnetických plechů, kterým prochází střídavý magnetický tok. Kov v kanálku tvoří sekundární vinutí, primární vinutí může být souosé s kanálkem, případně může být umístěno v jiné části magnetického obvodu. Změny magnetického toku v jádře indukují v kanálku intenzitu elektrického pole a následně proud; průtok proudu roztaveným kovem vyvíjí v kovu činný výkon a kov ohřívá, případně, je-li cílem udržování kovu na zvolené teplotě, tento výkon hradí tepelné ztráty z horkého kovu do okolí. Používají se k ohřevům a tavení hliníku a jeho slitin, železa i barevných kovů.

První kanálkové pece měly otevřený vodorovný kanálek; od tohoto uspořádání však bylo brzy upuštěno: tepelné ztráty z horkého kovu do okolí (především sáláním) jsou značné a dosažitelný topný výkon je poměrně malý, neboť při vyšších proudových hustotách dochází k přerušování kovu v důsledku působení sil elektromagnetického pole.

Od třicátých let minulého století se setkáváme s uspořádáním kanálkových pecí, které se až na drobná konstrukční vylepšení udrželo dodnes: kanálek je pod hladinou roztaveného kovu, tvořen dutinou ve vyzdívce pece naplněnou roztaveným kovem. Základní uspořádání je zřejmé z Obr. 1 (Základní uspořádání indukční kanálkové pece).

Vyzdívka brání sálání a tepelně izoluje kov v kanálku, tepelné ztráty jsou nižší, než při vodorovném uspořádání. Hydrostatický tlak kovu nad kanálkem působí proti silám elektromagnetického pole a k přerušování kovu dochází až při vyšších topných výkonech.

2.1. Stručná charakteristika výhod a nevýhod kanálkových pecí

Správně navržené kanálkové pece jsou téměř nehlučné, mají poměrně vysoký účiník (), další výhodou je, že pracují s napájením o síťové frekvenci. Topný výkon je možno snadno regulovat přepínáním odboček primárního vinutí pecního transformátoru. Kanálkové pece mohou produkovat vysoce kvalitní kovy a zejména slitiny s dobrou homogenitou: elektromagnetické síly způsobují intenzívní promíchávání taveniny; pece je možno použít i k výrobě například olovnatých mosazí.

Pořizovací cena pecí je nízká a provozní náklady rovněž nejsou vysoké.

Nevýhodou je poměrně složitá a těžká vyzdívka, náchylná k poruchám a vyžadující dodržování technologických postupů. Stísněná konstrukce vyzdívky mezi induktorem a kanálkem vyžaduje přesnost při výrobě a stav kanálku je prakticky nemožné diagnostikovat nedestruktivními metodami.

Kov se průchodem kanálkem ohřívá až o 150°C, vyzdívka je silně namáhána. Použití poměrně laciných materiálů na bázi SiO2 (Silica) je omezeno hranicí přibližně 1650°C, tedy je třeba při přehřátí v kanálku o 150°C držet teplotu v nádrži pod hranicí 1500°C. Pro vyšší teploty je možno použít materiálů složených z MgO a Al2O3, které však mají vyšší tepelnou vodivost a účinnost pece je v důsledku vyšších tepelných ztrát nižší.

Kanálkové pece by měly pracovat kontinuálně. Zamrzání kovu v kanálku a opětovné najíždění, stejně jako tepelné namáhání při vylití kovu a vychladnutí pece s následným nalitím roztaveného kovu výrazně snižují životnost vyzdívky pecí. Pokud nepracuje pec kontinuálně a kov je udržován v tekutém stavu při sníženém výkonu, klesá celková energetická účinnost pece a cena jednotky produktu stoupá.

Při najíždění pece také hrozí mechanické roztržení kanálku tepelnými dilatacemi dříve, než dojde k roztavení kovu. V tomto případě je závit nakrátko přerušen a topný výkon nulový a pokud se nepodaří protavit kanálek například plynovým hořákem shora, nezbývá než pec rekonstruovat. Každé najíždění pece ze zamrzlého stavu tedy nejen snižuje životnost pece, ale je více či méně rizikovou operací.

Pece na slitiny hliníku je nutno navrhovat s ohledem na čištění kanálku, který zarůstá.

Příklady konstrukčních provedení kanálkových pecí jsou například v [1].

3. Elektrohydrodynamika kanálkových pecí

Podrobný rozbor dějů v kanálkových pecích je uveden v [14], kde jsou analyzovány nerovnovážné jevy, modelování proudění kovu jakožto kvazinewtonské tekutiny a podobně. Zde bude uvažována newtonská tekutina a vliv pohybu kovu na elektromagnetické pole bude zanedbán ().

3.1. Rovnice elektromagnetického pole v kanálku

Kov v kanálku je možno s dobrou přesností považovat za homogenní, lineární izotropní kontinuum. Velmi dobrá elektrická vodivost kovu v kanálku zaručuje, že objemová hustota volného elektrického náboje je nulová: případný volný náboj se velmi rychle přemístí na povrch kovu a odtud přes kovový plášť pece do země. Pokud je pecní transformátor (případně transformátory, jde-li o pec s více kanálky) správně dimenzován a vyroben, nedochází k přesycování jádra magnetického obvodu a pracovní body pece se nacházejí v lineární oblasti; pro harmonické napájecí napětí z rozvodné sítě pak mají obvodové veličiny i veličiny popisující elektromagnetické pole v kanálku harmonický průběh a pro popis probíhajících dějů je tedy možno s výhodou použít fázorové a fázorvektorové symboliky Pro určení hlavních veličin elektromagnetického pole a objemové hustoty tepelného výkonu je možno uvažovat nepohybující se kov.

Elektromagnetické pole je za uvedených předpokladů možno popsat vlnovými rovnicemi:

(3-1)

,					(3-2)

kde  () je fázorvektor intenzity elektrického pole,  () fázorvektor intenzity magnetického pole, kruhová frekvence, imaginární jednotka, měrná elektrická vodivost, permeabilita a permitivita kovu v kanálku.

Elektrickou vodivost kovu v kanálku  lze považovat přibližně za konstantu, pak za předpokladu platnosti Ohmova zákona v diferenciálním tvaru, tedy , kde je fázorvektor proudové hustoty, platí

a tedy také

.						(3-3)

V roztavených kovech proudění a tepelné kmity částic vylučují vznik Weissových domén, relativní permeabilitu je možno uvažovat jednotkovou a relativní permitivitu také, platí tedy:

přesně a .

Uvážíme-li, že platí

,			(3-4)

vidíme, že výraz  můžeme z dobrých důvodů označit jako měrnou vodivost posuvného proudu (výraz  má původ v ). Uvážíme-li, že pro běžné kovy zpracovávané v kanálkových pecích platí , budou podle (3-4) obě vodivosti co do velikosti stejné pro ; kanálkové pece se ovšem z technických i finančních důvodů staví pro síťovou frekvenci, tedy , resp. v některých zemích , vodivost posuvného proudu můžeme tedy v každém případě zanedbat. Rovnice (3-3) tedy přejde v

,							(3-5)

což je parciální diferenciální rovnice. V následujícím textu budou probrány některé běžně užívané způsoby převodu na obyčejnou diferenciální rovnici vhodnou volbou geometrie kanálku a volbou souřadnicové soustavy. Pro další úvahy uvažujme, že rozložení  je známé.

3.2. Tepelný výkon generovaný v kanálku

Z teorie elektromagnetického pole je znám vztah pro okamžitou hodnotu objemové hustoty výkonu přeměny energie elektromagnetického pole v jiné druhy energie [3],[4]:

(3-6)

Z definice fázorvektorové symboliky (v celém dalším textu uvažujeme fázory v měřítku maximálních hodnot, není-li výslovně uvedeno jinak) platí:

(3-7)

a také

.				(3-8)

V uvažovaném lineárním prostředí platí také materiálové vztahy

a

;

platí tedy

.

(3-9)

Bez újmy na obecnosti můžeme uvažovat  (dosáhneme toho vhodnou volbou počátku měření času), z vlastností funkce  pak plyne:

.						(3-10)

Perioda harmonicky proměnné veličiny s kruhovou frekvencí  je (). Střední hodnotu výrazu (3-10) určíme tedy

.

(3-11)

Příslušná část výrazu (3-6) se tedy na střední hodnotě objemové hustoty výkonu přeměny energie elektromagnetického pole v jiné druhy energie nepodílí.

Obdobně by bylo možno postupovat při rozboru dalších částí výrazu (3-6); jelikož střední hodnoty součinu dvou harmonicky proměnných veličin budou v dalším výkladu důležité, uveďme následující větu:

Buďtež definovány vztahy

, .

Pak platí:

(3-12)

a také

,													(3-13)

kde opět , hvězdička znamená komplexně sdružené číslo , , tečka mezi vektory skalární a symbol  vektorový součin dvou vektorů. Definici reálné části jsme rozšířili způsobem , složenými závorkami budeme značit rozpis vektorů do složek. Důkaz vztahů (3-12) a (3-13) je v notebooku T1.nb v příloze.

Použijme vztah (3-12) pro určení střední hodnoty výrazu

.

(3-14)

Magnetická složka se tedy na střední hodnotě objemové hustoty výkonu přeměny energie elektromagnetického pole v jiné druhy energie nepodílí.

Střední hodnota výkonu generovaného v kovu je tedy

(3-15)

Celkový tepelný výkon získáme z objemové hustoty integrací

(3-16)

3.3. Objemová hustota síly a tlak v kanálku

Z teorie elektromagnetického pole je znám vztah pro objemovou hustotu síly, kterou elektromagnetické pole působí na kontinuum v elektromagnetickém poli [3], [4]:

.

(3-17)

Pro harmonický časový průběh je objemová hustota síly obecně neharmonická, nelze tedy použít zápis pomocí fázorů.

Druhý člen na pravé straně je nulový z důvodu nulové objemové hustoty volného náboje v kanálku, třetí a čtvrtý člen jsou nulové, neboť je relativní permitivita i permeabilita jednotková. Jediný nenulový člen je Lorentzova síla v kontinuu; můžeme tedy uvažovat

.									(3-18)

Jednotkou objemové hustoty síly je .

Tíhové pole působí na kov v kanálku objemovou hustotou síly

,									(3-19)

kde je tíhové zrychlení a () je hustota kovu v kanálku.

Zvolme kartézskou souřadnicovou soustavu tak, aby pro vektor tíhového zrychlení platilo:

.									(3-20)

Zřejmě pro konstantní a můžeme psát

.									(3-21)

Můžeme tedy veličinu  považovat za (hydrostatický) tlak.

Pro proudění tekutin je ovšem primární veličinou objemová hustota síly, jak je vidět z Navier-Stokesovy rovnice pro newtonskou nestlačitelnou tekutinu2:

,						(3-22)

kde () je dynamická viskozita tekutiny a je substanciální derivace rychlosti, zahrnující vliv prostorové a časové proměnlivosti . Je-li možno vyjádřit objemovou hustotu síly, kterou elektromagnetické pole působí na kov v kanálku jako gradient skalární veličiny, můžeme považovat tuto skalární veličinu za tlak způsobený elektromagnetickým polem, který může uvést tekutinu do pohybu3 a psát

.									(3-23)

Je-li možné uvažovat (3-23), můžeme uvažovat o vzájemném působení jednotlivých tlaků v kanálku, vždy je však nutno mít na paměti, že se toto působení realizuje působením objemových hustot příslušných sil.

Roztavený kov, jehož teplota je dostatečně vzdálena teplotám fázových přechodů, je možno považovat za newtonskou tekutinu. V ní se rychlostní pole řídí rovnicí (3-22), která ovšem kromě tří složek rychlosti obsahuje skalární neznámou veličinu ; je tedy nutno nalézt další rovnici pro úplný popis rychlostního a tlakového pole. Touto rovnicí je rovnice kontinuity

.								(3-24)

Důsledky rovnice kontinuity pro proudění roztaveného kovu budou objasněny na příkladu kanálku kruhového průřezu.

3.4. Bezrozměrné souřadnice rozložení elektromagnetického pole

Obvyklý postup užívaný v učebnicích teorie elektromagnetického pole, případně v literatuře zabývající se indukčními ohřevy, vede k získání hloubky vniku z řešení rovnic (3-1), resp. (3-2) pro konkrétní geometrické uspořádání, zpravidla vodivou stěnu nekonečné tloušťky. Nevýhodou tohoto postupu je, že navozuje pochybnost, zda a do jaké míry jsou výsledky zobecnitelné pro geometrii jinou.

Uvažujme látky, ve kterých platí (3-1). Nechť  a  jsou dvě geometricky podobné oblasti, tedy nechť pro dvě odpovídající si délky platí . Uvažme dále lineární homogenní vztahy mezi všemi veličinami, které se vyskytují v (3-1), tedy:

(3-25)

.

Měřítko transformace Hamiltonova operátoru odvodíme pro zvolenou souřadnicovou soustavu; jelikož má operátor nabla všechny vlastnosti vektoru v , je možno výsledek považovat za nezávislý na zvolené souřadnicové soustavě. Uvažujme kartézskou souřadnou soustavu:

(3-26)

a tedy:

, resp. .				(3-27)

Hodnoty souřadnic jsou vzdálenosti od počátku souřadnicové soustavy ve směru jednotlivých os, platí tedy:

, , 						(3-28)

(3-29)

.

Porovnáním (3-25) a (3-29) obdržíme

.										(3-30)

Hamiltonův operátor nabla je v tomto smyslu fyzikální veličina, má rozměr a při změně měřítka se transformuje jako převrácená hodnota délky.1

Aplikujme rovnici (3-1) na oblasti  a

(3-31)

a dosaďme za veličiny s indexem 1 pomocí (3-25); provádíme vlastně podobnostní transformaci oblasti  na

(3-32)

a po úpravě

(3-33)

Pro současnou platnost (3-33) a (3-31) musí platit

(3-34)

a také

.								(3-35)

Dosadíme-li za měřítka z (3-25), přejdou (3-34) a (3-35) v

(3-36)

.							(3-37)

Formální úpravou rovnice (3-36) obdržíme:

.						(3-38)

Číslo 2 je přidáno, abychom obdrželi pro hloubku vniku obvyklý výraz; při řešení šíření rovinného harmonického elektromagnetického vlnění nekonečným homogenním prostředím je poměr amplitud v místech, navzájem vzdálených ve směru šíření hloubku vniku definovanou podle (3-38), základ přirozených logaritmů. V případě, že bychom požadovali jiný poměr, bude v definici hloubky vniku namísto čísla 2 číslo jiné a některá analytická vyjádření veličin pole pro geometrie a okrajové podmínky, kde je analytické vyjádření možné, budou formálně odlišná; fyzikálně však k žádné změně nedochází.

Při úpravách rovnice (3-37) využijeme vztahu mezi rychlostí šíření elektromagnetických vln  a parametry prostředí  a vztahu vlnové délky a frekvence . Obdržíme:

.									(3-39)

Rozhodující pro rozložení elektromagnetického nejsou tedy rozměry těles, ale bezrozměrné podíly: podíl velikosti tělesa a hloubky vniku a podíl velikosti tělesa a vlnové délky příslušného harmonického elektromagnetického pole1. Podíly podle (3-39) a (3-38) můžeme považovat za podobnostní kriteria pro uvažovaný děj.

Vztah (3-39) byl odvozen pro úplnost: vlnová délka je podstatně větší, než rozměry uvažovaného zařízení (5995,85km pro  oproti nejvýše několika metrům); tato rovnice má také původ v posuvném proudu, který je, jak výše uvedeno, v případě kanálkových pecí zanedbatelný.

4. Analyticky řešitelné případy

V této části budou uvedena řešení pro kanálek obdélníkového a kruhového průřezu; přísně vzato jsou tyto případy idealizací: aby se proud uzavíral, musí linie  tvořit uzavřené smyčky. Chyba uvažovaných zjednodušení však není velká a především jsou tyto případy didakticky vhodné, neboť odvozené výsledky ukazují názorně vztahy mezi veličinami elektromagnetického pole, výkonem generovaným v kanálku, objemovou hustotou síly elektromagnetického pole působící na roztavený kov, tlaku těchto sil a rozměrů kanálku.

4.1. Kanálek obdélníkového průřezu s jednou stranou dominantní

Uvažme nekonečný vodivý hranol podle obrázku Obr. 2 (Orientace veličin v případě kanálku obdélníkového průřezu). Vektor proudové hustoty  je v celém průřezu rovnoběžný s osou z, která prochází průsečíkem úhlopříček řezu, delší strana řezu je rovnoběžná s osou y, kratší s osou x. Ve směru z uvažme úsek délky l, delší strana řezu nechť je dlouhá m, kratší má délku 2d, v tomto případě je  závislé na souřadnici x, se souřadnicí y je se mění málo (pro limitují změny k 0) a na souřadnici z nezávisí. Je tedy možno uvažovat  závislé jen na souřadnici x. Fázorvektor proudové hustoty  má nenulovou pouze složku ve směru z. Rovnice (3-5) přejde v:

.							(4-1)

Rovnice (4-1) je obyčejná lineární diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty pro — komplexní funkci reálné proměnné.

Pro řešení takovéto rovnice obvykle požadujeme (podle Cauchy-Riemannových podmínek) znalost hodnot  a v jednom bodě, linearita (4-1) ovšem dovoluje uvažovat podmínky jiné. Silnoproudému inženýrovi či bakaláři je pravděpodobně nejbližší představa průtoku proudu přípojnicí, která má shodnou geometrii. V případě přípojnice se obvykle zajímáme o celkový proud, který jí protéká, konkrétní hodnota tohoto proudu bude jednou z podmínek určujících konkrétní řešení. Za další podmínku zvolíme symetrii řešení podle os, ve směru kterých se  nemění. Celkový proud je možno vyjádřit:

.	(4-2)

Z praktických důvodů položíme fázor celkového proudu do reálné osy.

Podmínku symetrie budeme uvažovat ve tvaru:

.								(4-3)

Řešení rovnic (4-1), (4-2), (4-3) je v notebooku P1.nb v příloze. Označíme-li , má řešení tvar1:

.					(4-4)

Vyjádření objemové hustoty tepelného výkonu a celkového výkonu kanálku je v notebooku P1.nb v příloze. Zobecnění a zjednodušení výsledných vztahů dosáhneme zavedením bezrozměrných souřadnic  a . Obdržíme:

(4-5)

,								(4-6)

kde

.					(4-7)

Grafické znázornění funkce  je v příloze.

Pro kontrolu poslouží rozvoj  v Taylorův polynom pro malé hodnoty : v dostatečně tenkém (vzhledem k hloubce vniku!) pasovém vodiči můžeme považovat proudovou hustotu za konstantní a tedy bychom měli obdržet obvyklé vztahy; platí:

.									(4-8)

Pro malé hodnoty  (chyba aproximace je pro v rozmezí 0–3.5%).

S užitím (4-8) a (4-6) obdržíme

,													(4-9)

kde  je proudová hustota v měřítku efektivních hodnot. Obdrželi jsme obvyklý výraz pro činný výkon vodiče s konstantním průřezem  délky l o vodivosti , kterým teče do reálné osy položený fázor proudu , jenž je v měřítku efektivních hodnot.

K výpočtu magnetické indukce využijeme upravenou Maxwellovu rovnici:

.								(4-10)

Řešení vektorové rovnice je podle očekávání — elektromagnetické vlnění je příčné — ve tvaru , kde po úpravách

.						(4-11)

Střední hodnotu objemové hustoty síly získáme podle (3-18) s užitím (3-13) ve tvaru

, kde pruh znamená časovou střední hodnotu přes periodu a platí

.					(4-12)

Jelikož platí pro reálné  nerovnost  a pro každé reálné , má vektor směr vždy kolmý k rovině souměrnosti kanálku a orientaci směrem dovnitř.

Řešením rovnice (3-23) obdržíme vztah pro tlak elektromagnetického pole, který může uvádět kov do pohybu

.					(4-13)

Hodnota integrační konstanty je nepodstatná, neboť gradient konstanty je nulový vektor a silově na pohyb kovu nepůsobí; bereme tedy její hodnotu nulovou. Jak bude ukázáno v dalším textu, pro správný chod pece je podstatná hodnota tlaku elektromagnetických sil na povrchu kanálku, tedy pro ; po dosazení tedy:

.								(4-14)

Rozměrová zkouška není zárukou správnosti výsledku, ale pomůže často odhalit chybu; rozměr výsledku je ; fyzikální rozměr výsledku je tedy v pořádku.

4.2. Kanálek kruhového průřezu

Uvažujme válcový vodič s osou shodnou s osou z cylindrického souřadnicového systému (Obr. 3: Orientace veličin v případě kanálku kruhového průřezu). Poloměr vodiče je R, vektor proudové hustoty je rovnoběžný s osou z, celkový proud položíme do reálné osy obdobně jako v případě kanálku obdélníkového průřezu. Zobecnění a zjednodušení výsledných vztahů dosáhneme zavedením bezrozměrných souřadnic  a . Rovnice (3-5) přejde v

.					(4-15)

Řešením je každá lineární kombinace Besselových funkcí nultého řádu, prvního a druhého druhu brané v argumentu . Jelikož Besselova funkce nultého řádu druhého druhu pro nulový argument diverguje — a podle zkušeností na ose válcových vodičů k nekonečným proudovým hustotám nedochází — omezíme se na řešení ve tvaru:

,							(4-16)

kde konstantu určíme z podmínky celkového proudu kanálkem:

.					(4-17)

Výsledné rozložení proudové hustoty je

,					(4-18)

kde je modifikovaná Besselova funkce prvního druhu prvního řádu (indexu).

Na tomto místě by bylo možno pokračovat a odvodit s použitím Besselových funkcí vztahy pro objemovou hustotu časové střední hodnoty tepelného výkonu, výkon kanálku, magnetickou indukci a střední hodnotu vektoru objemové hustoty elektromagnetického pole a následně tlak odpovídající této síle. Jelikož podrobné vlastnosti Besselových funkcí nejsou součástí studia silnoproudých oborů na ČVUT-FEL a jedním z účelů tohoto textu je napomoci studiu elektrotepelných předmětů studentům elektroenergetiky, zvolme alternativní přístup.

Kanálky stávajících pecí mají poloměr zpravidla menší, než je hloubka vniku, autor se nesetkal s kanálky o poloměru řezu větším než polovina hloubky vniku. Platí tedy nerovnost ; s výhodou můžeme tedy užít mocninných rozvojů. Nepřesnost, kterou tím zavádíme — jak je graficky ukázáno v příloze — je menší než 2% a tedy více než dostatečná, uvědomíme-li si, že užíváme zjednodušeného modelu (kanálek není nekonečný válec). S výhodou provedeme Taylorův rozvoj obou Besselových funkcí zvlášť: výsledky jsou jednodušší a odpadají problémy s neurčitými výrazy při výpočtu koeficientů příslušného Taylorova rozvoje proudové hustoty jako funkce dvou proměnných (výraz pro proudovou hustotu podle (4-18) pro nulové hodnoty  zřejmě diverguje; tento problém lze odstranit transformací užívající namísto celkového proudu například průměrnou proudovou hustotu, nicméně přesnost 2% při odděleném Taylorově rozvoji obou Besselových funkcí je zcela dostačující). S uvážením výše uvedeného můžeme proudovou hustotu nahradit výrazem

.					(4-19)

Časová střední hodnota objemové hustoty topného výkonu je pak podle (3-15)

.							(4-20)

Celkový topný výkon je pak podle (3-16)

.		(4-21)

Člen  je výkon generovaný ve vodiči, pokud by proudové pole bylo homogenní (je průřez kanálku, je elektrický odpor kanálku při homogenním poli a pro proud v měřítku maximálních hodnot tedy dostáváme výkon); závislost je graficky znázorněna v příloze.

Zajímavý závěr je, že pro  je chyba vzniklá uvažováním homogenního pole pod 2%, zatímco v případě kanálku obdélníkového průřezu se nehomogenita pole, ve výkonu reprezentovaná funkcí , projevuje v podstatně větší míře (7.9%). Při představě šíření vln směrem dovnitř válce to odpovídá zmenšujícímu se průřezu ve směru šíření; intenzita vln se zmenšuje, nicméně se vlny „realizují“ na menším prostoru: úbytek je tedy menší.

Magnetickou indukci určíme podle (4-10), kde Hamiltonův operátor „nabla“ uvažujeme v cylindrických souřadnicích.

Řešení vektorové rovnice je opět podle očekávání — elektromagnetické vlnění je příčné — ve tvaru , kde po úpravách

.						(4-22)

Střední hodnotu objemové hustoty síly získáme podle (3-18) s užitím (3-13) ve tvaru

, kde pruh znamená časovou střední hodnotu přes periodu, vektory jsou v cylindrických souřadnicích a platí

.					(4-23)

Znaménko síly pochází z vektorového součinu a znamená, že síla směřuje směrem do středu kanálku k ose z. Tento fakt bude pro další úvahy důležitý.

Řešením rovnice (3-23) obdržíme vztah pro tlak elektromagnetického pole, který může uvádět kov do pohybu

.					(4-24)

Pro správný chod pece je podstatná hodnota tlaku elektromagnetických sil na povrchu kanálku, tedy pro ; po dosazení tedy:

.					(4-25)

Žádanou technologickou veličinou je obvykle topný výkon kanálku; vyjádříme tedy celkový proud kanálkem z požadavku známého topného výkonu podle (4-21) a dosadíme jej do vztahu pro tlak; obdržíme:

.		(4-26)

Grafická závislost funkce je v příloze. Upravme ještě výraz dosazením za hloubku vniku; obdržíme:

.							(4-27)

Funkce  je pro technicky realizovatelné poloměry kanálku a obvyklé kovy téměř konstantní, vidíme, že pro zadanou hodnotu topného výkonu — vodivost kovu je zadaná veličina — je možno snižovat tlak pole elektromagnetických sil pouze prodlužováním kanálku. Jinou cestou by bylo zvyšování frekvence použitím měničů — při stejném poloměru kanálku získáme vyšší hodnotu  zmenšením hloubky vniku a. Pro tento případ bychom však museli upravit odvození a použít přesný vztah pro proudovou hustotu, případně v aproximaci rozložení proudové hustoty použít více členů. Jelikož je odvození přílohou této práce i v elektronické formě, ponechávám vyšetření této možnosti individuálnímu zájmu čtenářů. Jednou z velkých výhod kanálkových pecí však je jednoduchost připojení na síť běžné frekvence, je tedy tento přístup tedy spíše hypotetický. Důvody vedoucí ke snaze snižovat tlak elektromagnetických sil objasníme v následující části.

5. Proudění roztaveného kovu v kanálku

5.1 Proudění roztaveného kovu v kanálku kruhového průřezu

V části týkající se sil a tlaků v kanálku byly uvedeny obecné rovnice: Navier-Stokesova a rovnice kontinuity. Vliv rovnice kontinuity na proudění v kanálku je dobře patrný v případě kanálku kruhového průřezu, bude tedy objasněn na tomto místě.

Rovnice (4-23) pro složku střední hodnoty vektoru objemové hustoty síly elektromagnetického pole ve směru poloměru dává záporné hodnoty; síla má radiální směr a ve všech bodech míří do středu kanálku. Pro představu, jaké proudění tato síla způsobí, proveďme myšlenkový experiment podle Obr. 4 a).

Uvažme trubku kruhového průřezu, naplněnou nestlačitelnou tekutinou. Trubka je zhotovena tak, že můžeme měnit její poloměr. Pokud začneme poloměr zmenšovat, tekutina bude vystřikovat oběma konci trubky; nestlačitelnost zaručuje, že průtok vystřikující tekutiny je roven záporně vzaté derivaci objemu trubky podle času.

Uvažme dále situaci podle Obr. 4 b). Koaxiálně uspořádané trubky jsou zcela ponořeny do nestlačitelné tekutiny. Větší trubka má konstantní poloměr, vnitřní trubka má poloměr proměnlivý. Zmenšování vnitřní trubky způsobí opět výstřiky tekutiny z obou stran: fakt, že je trubka uvnitř druhé trubky se nijak neprojeví. Zmenšování objemu vnitřní trubky však způsobí přisávání tekutiny do prostoru mezi trubkami. Namísto trubky se zmenšujícím se poloměrem můžeme uvažovat koncentrickou objemovou hustotu síly elektromagnetického pole; tato síla také způsobí přisávání tekutého kovu při stěně do kanálku a výstřiky ve směru osy na obou stranách.

V literatuře, například [9], je tento jev popsán věcně správně, zdůvodnění vtékání kovu při stěně je však chybné: jako důvod je uváděn hydrostatický tlak namísto skutečného důvodu, tedy rovnice kontinuity. Děj je nezávislý na velikosti a směru tíhového zrychlení, probíhal by i v beztížném stavu a podobně.

Představme si situaci podle Obr. 4 c), která se liší od předchozí tím, že je jeden konec větší trubky zaslepen; stejné zmenšování vnitřní trubky způsobí stejné průtoky, místo nulových rychlostí však bude na zaslepeném konci.

Je zřejmé, že zakončení kanálku má na proudění kovu zásadní vliv; tento fakt bude diskutován dále v části věnované optimalizaci tvaru kanálku.

5.2. Pinch efekt — uskřipovací jev

Jak bylo odvozeno, objemová hustota síly elektromagnetického pole je stahující. Z praxe je známo, že výkon kanálku nelze zvyšovat bez omezení: při zvýšení výkonu dochází k výkonovým a proudovým pulzacím, kdy s frekvencí řádově do jednotek Hz dosahuje proud a výkon maxima a nulové hodnoty. Příčinou je tzv. pinch efekt1 způsobený stahující silou. Vývoj jevu znázorněn na Obr. 5 (Idealizovaný vývoj pinch-efektu). Představme si, že zmíněná síla v náhodném místě odtrhne roztavený kov od stěny kanálku. V místě zúžení vzroste proudová hustota a také objemová hustota stahující síly a příslušný tlak (analogicky vztahům (4-23) a (4-25), kde v kruhovém kanálku zúžení pro danou frekvenci znamená zmenšení jmenovatelů zmenšením ). Zvýšená hodnota síly, resp. tlaku vyvolá další zaškrcení kanálku, jde tedy o jev s kladnou zpětnou vazbou. Nakonec je kov zcela zaškrcen, vodivá dráha je přerušena, proud klesá v některých případech na nulovou hodnotu a kov se vrací na původní místo.

Pinch efekt je jevem z pohledu uživatele veskrze nežádoucím: výkonové rázy např. 0–400kW mohou způsobovat kolísání napětí sítě, střední hodnota topného výkonu se snižuje, doba potřebná na tavbu vzrůstá, klesá tedy produkce i — z důvodu tepelných ztrát zařízení, které jsou téměř konstantní a nezávisejí tedy na topném výkonu kanálku — energetická účinnost pece. Doba života pece je velice proměnlivá a závislá na mnoha faktorech, takže nelze zkrácení doby života pece prokázat; je však velmi pravděpodobné, že pulzní namáhání má na vyzdívku pece nežádoucí vliv a dobu života zkracuje. Je tedy pochopitelné, že se snažíme vhodnou konstrukcí pece pinch efektu zabránit.

Uvažme rozhraní kov-vyzdívka podle Obr. 6 (Síly působící na rozhraní kov-vyzdívka). Na rozhraní působí síla způsobená elektromagnetickým polem, síla způsobená tlakem sytých par směsi kovů při dané teplotě; tyto síly odtlačují kov od stěny. Dále působí na kov síla způsobená atmosférickým tlakem a síla způsobená hydrostatickým tlakem roztaveného kovu. Tyto síly přitlačují kov ke stěně. Další síly (například povrchového napětí, kapilární síly, vazké síly při pohybu kovu vůči stěně) mají vliv menší a příliš záleží na druhu a tvaru vyzdívky; připomínáme je pro úplnost.

Jelikož uvedené síly působí na rozhraní kov-vyzdívka, tedy na plošný útvar, a protože bylo možné pro zvolené geometrie vyjádřit tlak elektromagnetických sil, je možno namísto o bilanci sil uvažovat o bilanci tlaků.

6. Optimalizace kanálku s ohledem na zábranu pinch efektu

Tlak sytých par směsi kovů ovlivnit nemůžeme; pokud se kanálkové peci konstruují jako podtlakové či vakuové, je to z technologických důvodů a snížení tlaku má na pinch efekt vliv negativní. Pojmout pec jako přetlakovou pouze z důvodu zábrany pich efektu je nesmyslné. Zvyšovat hladinu kovu nad kanálkem by přineslo zvětšení rozměrů pece a zvýšení objemu kovu, který zůstává v peci po vylití. Tyto dva faktory budeme tedy považovat za dané a jejich změny uvažovat nebudeme.

Hydrostatický tlak stoupá s hloubkou uvažovaného místa pod hladinou a místní tlak elektromagnetických sil je možno ovlivňovat změnou průřezu kanálku. Těchto dvou faktů využijeme dále v úvahách o zábraně skinefektu.

6.1. Optimalizace kanálku s ohledem na zábranu pinch efektu — kruhový kanálek, analytické řešení

Funkce  ze vztahu (4-27) je téměř konstantní pro použitelné hodnoty , je tedy možno ovlivňovat tlak sil elektromagnetického pole jen hodnotou podílu . Jelikož hydrostatický tlak, který působí proti tlaku sil elektromagnetického pole stoupá s hloubkou pod hladinou, je možno zvyšovat tlak elektromagnetických sil směrem k nižším částem kanálku; celkový proud kanálkem je konstantní v každém řezu a tudíž je možno ovlivňovat tlak sil elektromagnetického pole jen změnou průřezu kanálku s hloubkou pod hladinou.

Cílem optimalizace je upravit tvar kanálku, tedy R=Rztak, aby s hloubkou z narůstal tlak stejně rychle jako hydrostatický tlak sloupce kovu, tedy:

.						(6-1)

neboli

.						(6-2)

Pro řešení rovnice (6-2) přijmeme předpoklad, že bude-li se výsledný tvar kanálku málo lišit od válce, tedy funkce R=Rz bude jen málo odlišná od konstanty, můžeme použít vztahy pro válcový kanálek.

Dále budeme uvažovat méně členů Taylorových rozvojů přesných řešení, aby získané vztahy nebyly příliš komplikované a měly vypovídací hodnotu, toto zjednodušení je možné, omezíme-li se na hodnoty ; řešení je ve formě zdrojového kódu O1.nb v příloze a je možno jej snadno upravit pro přesnější aproximace průběhů změnou několika konstant.

Pro tlak sil elektromagnetického pole na stěně kanálku obdržíme

(6-3)

Pro výkon kanálku pak

(6-4)

Proměnlivost průřezu kanálku respektujeme uvažováním závislosti , uvažujeme dále, že pro má kanálek bezrozměrný poloměr , souřadnici z bereme kladně směrem dolů a její počátek volíme v místě vyústění kanálku do dna nádrže s roztaveným kovem. Optimalizovaný průběh bude

(6-5)

Rovnice (6-5) již ukazuje zhruba tvar zužujícího se kanálku. Jelikož kanálek ve skutečnosti není válec, nýbrž „U trubice“ , je možno odvozený profil použít jen ve svislé části. Dalším důvodem je, aby byl kanálek snadno vyrobitelný. U rozvinutého kanálku uvažujme bezrozměrný profil podle následujícího předpisu (viz Obr. 7: Rozvinutý profil optimalizovaného kanálku kruhového průřezu):

podle (6-5) 			pro 0≤z<l1			(6-6)

pro l1≤z≤l2

pro l2<z<l

kde lje celková délka rozvinutého kanálku a l1zvolená délka, nejvýše však rovná délce svislé části kanálku.

Nevýhodou vztahu (6-5) je vyjádření pomocí celkového proudu, který je obtížně měřitelný a není obvykle požadovanou technologickou veličinou, kterou je zpravidla požadovaný tepelný výkon kanálku. Uvážíme-li ve vztahu (6-4) , ,, můžeme určit topný výkon kanálku

.							(6-7)

Průběh bezrozměrného poloměru kanálku uvažujeme podle (6-6). Obdržíme

.			(6-8)

Zavedeme další bezrozměrnou souřadnici , která udává, jakou poměrnou část poloviny délky kanálku tvoří část s proměnlivým poloměrem (délku zde nevztahujeme k hloubce vniku, ale k dalšímu rozměru) a obdobně bezrozměrnou souřadnici  . Z hlediska proudění kovu a výroby kanálku je rozumné uvažovat spojitost, tedy . Pro zjednodušení výsledku zavedeme další bezrozměrnou veličinu podle vztahu1

.							(6-9)

Ze vztahu pro požadovaný topný výkon vyjádříme celkový proud kanálkem a po úpravách a uvážení podmínky spojitosti obdržíme

(6-10)

Kritickým místem pro vznik pinch efektu v případě kanálku s konstantním průřezem je ústí kanálku do nádrže s roztaveným kovem — zde je hydrostatický tlak nejmenší. Pro vyhodnocení vlivu úpravy kanálku vyjádříme pro kanálek stejné délky a stejného topného výkonu, hloubky vniku a materiálových vlastností kovu v kanálku vyjádříme poměr tlaku sil elektromagnetického pole v ústí kanálku v případě kanálku s konstantním průřezem a kanálku s provedenou úpravou. Vzhledem k rovnici (4-27) pro uvažované malé hodnoty nezáleží na poloměru řezu kanálku s konstantním průměrem. Označíme-li tlak po úpravě a před úpravou a jejich poměr , obdržíme

.						(6-11)

Ze způsobu zavedení bezrozměrné délky  plynou nerovnosti a z definice q platí ; podle (6-11) je tedy tlak elektromagnetických sil po úpravě vždy menší, než před úpravou a z hlediska pinch efektu je tedy úprava přínosem. Tento fakt není samozřejmý: zvýšení průřezu v části kanálku s proměnlivým průřezem vede ke zvýšení celkového proudu kanálkem potřebného k dosažení požadovaného topného výkonu.

V notebooku O1.nb v příloze jsou graficky vyneseny závislosti  a pro kanálek délky , s roztavenou mosazí o hustotě , při síťové kruhové frekvenci je hloubka vniku , výkon kanálku uvažujeme . Pro  bude tlak snížen přibližně o 24%.

Poznámky k optimalizaci kanálků kruhového průřezu:

- Pro hodnoty zvolené v příkladu je výsledný profil kanálku málo odlišný od kanálku kruhového průřezu, což bylo podmínkou správnosti výsledků.

- Výhodnost použití bezrozměrných souřadnic je zjevná: výsledky jsou podstatně jednodušší a jejich rozměrová správnost (případně nesprávnost) je zřejmá.

- Výsledná geometrie kanálku je z mechanického hlediska výhodná; tato skutečnost bude podrobněji rozebrána v části věnované optimalizaci tvaru kanálku pomocí genetických algoritmů.

- K jednoduchým výsledným vztahům vedly poměrně komplikované mezivýsledky, MATHEMATICA® se ukazuje být silným nástrojem použitelným pro analytické odvozování i numerické výpočty.

- Snížení tlaku elektromagnetických sil například o 30% umožňuje zvýšit výkon pece (pochopitelně pokud to dovoluje dimenzování pecního transformátoru, připojení pece na síť a podobně) o více než 30%. Na rozhraní působí totiž rozdíl tlaků (sytých par složek kovů v kanálku, atmosférického, hydrostatického a tlaku sil elektromagnetického pole) a rozhodující je stav, kdy tlak sytých par a elektromagnetických sil převáží vliv tlaku atmosférického a hydrostatického. Jde o obdobu situace, kdy i při relativně malém zvýšení tlaku v pneumatice pneumatika znatelně „ztvrdne“: na plášť působí rozdíl tlaků a při zvýšení tlaku v pneumatice o např. 20% může přetlak — tedy rozdíl tlaků — stoupnout na dvojnásobek. Vyhodnocení skutečných možností zvýšení kanálku pece s ohledem na tlak sytých par kovů v kanálku by vyžadovalo podrobnější výzkum.

- Při rekonstrukci kanálkové pece ve firmě Kovohutě Čelákovice, a.s., byl kanálek upraven podle uvedeného způsobu. Došlo k úplnému odstranění nestability způsobené pinch efektem, zvýšení topného výkonu umožnilo zkrátit tavicí cyklus a následně snížit měrnou spotřebu elektrické energie, podle provedených měření přibližně o 10%, v rozměrových veličinách šlo o úsporu 320kWh za jeden tavicí cyklus, tedy na výrobu 2.5 tun mosazi nebo mědi. Hodnoty v uvedeném příkladu jsou převzaty ze zmíněné úspěšné úpravy.

- Z grafického znázornění je patrné, že změna poloměru je poměrně malá, v uvedeném příkladě je ústí kanálku větší než část konstantního průřezu přibližně o 18.5%; je tedy možno tuto úpravu realizovat na stávajících zařízeních během rekonstrukce. Výpočet podle výsledných vztahů je jednoduchý a rozdíl nákladů na výrobu kanálku uvedené geometrie oproti kanálku konstantního průřezu je zanedbatelný. K úpravě je ovšem rozumné přikročit jen tehdy, pokud pec nepracuje stabilně, případně pokud je zrychlení tavby výhodné pro ostatní technologie. V případě rafinačních či udržovacích pecí k pinch efektu obvykle nedochází, topný výkon je zpravidla malý.

6.2. Optimalizace kanálku s ohledem na zábranu pinch efektu — kanálek pravoúhelníkového průřezu, řešení pomocí genetických algoritmů

Analytická řešení jsou možná jen pro vybrané jednoduché geometrie, třída řešitelných problémů je poměrně malá. Optimalizace spočívá v řešení obrácené úlohy: nalézt geometrii kanálku takovou, aby řešení splňovalo vybrané kriterium optimality. Řešení obrácených úloh je obvykle podstatně obtížnější, než řešení úloh přímých a možné většinou pouze použitím numerických metod.

Použití numerických metod však do značné míry omezuje zobecnění výsledků. Závěry a vztahy v uzavřeném tvaru vyplývající z optimalizace průřezu kanálku kruhového průřezu jsou jednoduché a může je použít v zásadě každý, kdo se návrhy či úpravami kanálkových pecí zabývá. Pro pece velkých výkonů vzhledem k ostatním veličinám, tedy malých hodnot q podle (6-9), vycházejí průběhy splňující předpoklady a nebezpečí omylu je malé. V případě numerické optimalizace dochází k situaci, kdy existuje řada lokálních minim optimalizační funkce, která představují absurdní geometrie a podobně. Genetické algoritmy byly realizovány nikoli jako uživatelské, ale pro konkrétní výpočet a nejde již o jednoduché notebooky jako v ostatním textu.

Z těchto důvodů nebyly použity bezrozměrné souřadnice pro zobecnění výsledků: podobnostní kriteria (použití bezrozměrných souřadnic a veličina q) jsou ovšem platná obecně a je pomocí nich možno přepočítat vlastnosti kanálku nezávisle na jeho tvaru a způsobu jeho nalezení.

6.2.1. Technicky použitelné geometrie kanálku

Optimalizační úlohy jsou výpočetně velmi náročné, je tedy vhodné předem omezit třídu řešení. Důvodem je nejen časová úspora, ale i fakt, že řešení musí být technicky pokud možno snadno realizovatelné. Při volbě geometrie vyjdeme z následujících předpokladů:

- Kanálek uvažujeme symetrický podle roviny y-z, střední čára kanálku leží v rovině popsané rovnicí . Z konstrukčního hlediska je složitější (rozličným způsobem zakřivený kdy střední čára je prostorovou křivkou) kanálek neobhajitelný.

- Řez kanálku rovinou kolmou ke střední čáře je pravoúhelník. Optimalizace kanálku kruhového průřezu byla provedena výše, výrobně je kanálek pravoúhelníkového řezu nejjednodušší možný a nejsou důvody domnívat se, že by složitější tvar řezu vedl k lepším výsledkům.

- Kanálek lze rozdělit na dvě části (viz Obr. 8: Technicky použitelná geometrie kanálku pravoúhelníkového průřezu); svislá část se směrem dolů zužuje a spodní část obepínající feromagnetické jádro pecního transformátoru má konstantní průřez.

Důvody třetího předpokladu jsou tři: jednak předchozí odvození potvrdilo možnost využití stoupajícího hydrostatického tlaku pro zvyšování proudové hustoty směrem dolů. Dalším důvodem je, že zužování kanálku směrem dolů napomáhá proudění kovu a má na hydrodynamiku kanálku příznivý vliv, jak prokazuje například [15]. Třetím a nejzávažnějším důvodem je různý součinitel tepelné roztažnosti vyzdívky a materiálu kanálku v pevné fázi a fakt, že při najíždění pece má kanálek výrazně vyšší teplotu než vyzdívka.

Uvedení pece do provozu po odstavení (a první spuštění pece s matricí kanálku zadusanou ve výdusce) je totiž velmi rizikové: kanálek se totiž rozpíná více, než vyzdívka pece, vzniká mechanické namáhání, ve vyzdívce vznikají trhliny, do kterých zatéká při provozu roztavený kov a při dalším spouštění vyzdívku dále trhá zcela analogicky rozrušování vozovek mrznoucí vodou. Při navrhované úpravě se zamrzlý kanálek vysouvá z vyzdívky (viz Obr. 9: Dilatace kovu v optimalizovaném kanálku při najíždění pece) a proces spouštění či prvního najetí je bezpečnější. Opětovné spouštění je bezpečnější, zůstane-li v peci jen málo kovu (kanálek zvedá při rozpínání zamrzlý kov). Nejlépe je ovšem pec neodstavovat a případně ji temperovat, při delších dobách temperování je ovšem udržování tekutého kovu v peci energeticky náročné a cenově neúnosné, takže provozovatelé pece odstavují i přes nebezpečí zničení pece při opětovném najetí.1

Matematizujme nyní výše uvedené předpoklady.

Řezem kanálku je pravoúhelník s jednou stranou rovnoběžnou a druhou kolmou k rovině y-z; střed pravoúhelníku je v bodě

.							(6-12)

Upozorněme, že t zde označuje bezrozměrné číslo mající význam parametru, nikoli čas.

Zadáním funkcí  je zároveň určena střední čára kanálku.

Parametr t je uvažován mezi 0 a 4. Délky stran řezu jsou funkcemi parametru t, rovnoběžná s rovinou x-y má délku 2⋅Δyz(t)a kolmá k ní (tedy rovnoběžná s osou x) 2⋅Δx(t)2. Každý bod  kanálku je tedy popsán trojicí hodnot parametrů r,s,t; −1≤r≤1,−1≤s≤1,

.											(6-13)

Tečkou nad symbolem rozumíme derivaci funkce jedné proměnné podle parametru, který je jejím argumentem.

Směrový vektor má pak souřadnice:

.							(6-14)

Tento směr má v každém bodě vektor proudové hustoty.

Uvažovaná hloubka vniku a≈4.5cm je relativně velká ve srovnání s rozměry řezu kanálku, je tedy možno považovat proudovou hustotu za homogenní; přesněji, průmět vektoru proudové hustoty do normály řezu kanálku nezávisí na parametrech r a s a celkový proud řezem nezávisí na parametru t.

Uvedená hloubka vniku odpovídá roztavené mosazi Cu70Zn30 a frekvenci 50 Hz, neliší se však příliš od hloubky vniku elektromagnetického pole síťové frekvence většiny roztavených běžně používaných kovů.

Za těchto předpokladů lze proudovou hustotu  vyjádřit jako (v dalším položíme ):

.					(6-15)

Indukce magnetického pole v bodě  je dána Biot-Savartovým zákonem1:

.												(6-16)

Výpočet integrálu není obtížný, pro účely optimalizace je však nepřiměřeně časově náročný. Numerickým experimentem bylo zjištěno, že odchylka mezi přesným řešením podle (6-16) a řešením uvažujícím proud soustředěný do střední čáry kanálku dané rovnicí (6-12), tj.

,					(6-17)

je pro zvolenou geometrii a pro body  ležící na hranici kanálku, tedy v místech z hlediska pinch efektu důležitých, 2-5% a tato nepřesnost je plně akceptovatelná.

Topný výkon činí:

, 							(6-18)

kde γje konduktivita kovu v kanálku. Průřez podstavy elementárního hranolku je , jeho střední výška . Jelikož uvažujeme rovnoměrné rozložení proudové hustoty po průřezu, používáme běžný vztah pro výkon, zatímco proud je uvažován v měřítku maximálních hodnot.

Uvažuje se topný výkon jen ve spodní části kanálku, neboť proudová hustota v objemu roztaveného kovu nad kanálkem je malá a výkon zanedbatelný; odtud 0≤t≤3, jelikož topný výkon, byť malý, v nádrži s roztaveným kovem vzniká, bude výsledek příznivější, než vypočet1.

6.2.2. Síla a tlak v kanálku

Objemová hustota síly elektromagnetického pole je dána:

.			(6-19)

Podaří-li se vyjádřit  jako , může být považován za tlak způsobený elektromagnetickými silami, který působí promíchávání kovu a pinch efekt zcela shodně s předchozími úvahami. Úloha je však obtížnější: tlak je funkcí více proměnných a z podstaty numerického řešení může být určen v konečném počtu bodů. Není tedy možno získat tlak integrací analytického výrazu.

V této fázi byl optimalizován jen tvar kanálku odpovídající 0≤t≤1; pro geometrii podle (6-13) je a závislost a  na ose zje pro0≤t≤1 zanedbatelná.

Uvažme náhradu střední hodnoty tlaku elektromagnetických sil kvadratickou formou ve tvaru:

.				(6-20)

Konstantní člen neuvažujeme (gradient konstanty je nulový vektor a silově se tedy konstantní člen neprojeví).

Složky síly mají v tomto případě tvar:

a						(6-21)

.							(6-22)

Koeficienty  jsou málo proměnnou funkcí polohy v kanálku (výsledek numerických experimentů) a jejich derivace jsme zanedbali. Je-li možno takové aproximace nalézt, je možno považovat tlak v rovnici (6-20) za střední hodnotu tlaku elektromagnetických sil, která může uvádět roztavený kov do pohybu. Aproximace (6-21) a (6-22) jsou možné vždy, současná platnost je ovšem podmíněna tím, že koeficient z rovnice (6-21) má stejnou hodnotu, jako koeficient  z rovnice (6-22). V technické praxi obvykle nevyžadujeme přesnou shodu, i zde postačí, bude-li rozdíl hodnot dostatečně malý.

Uvažujme následující aproximace:

a						(6-23)

.							(6-24)

Tyto aproximace je možno pro každý bod najít například metodou nejmenších čtverců, kdy vypočítáme složky síly podle (6-19) pro několik hodnot parametrů r a s. Ukázka geometrie a postup nalezení aproximací je v notebooku OG.nb v příloze. Pro zvolenou geometrii střední čáry pro 0≤t≤1 je rozdíl mezi bxy1a  méně než 2% a jedná se tedy s dobrou přesností o potenciální pole. Označíme-li bxy=bxy1+bxy22, můžeme pro tlak sil elektromagnetického pole psát:

.				(6-25)

Hydrostatický tlak působící na rozhraní roztaveného kovu a vyzdívky kanálku je :

,								(6-26)

kde ρ=8300⋅kg⋅m−3je hustota taveniny uvažované v příkladu a g=9.81⋅m⋅s−2; výška hladiny nad kanálkem byla v příkladu zvolena 0.2 m.

6.2.3. Optimalizační proces

Analytické optimalizační metody jsou z principu pro daný problém nepoužitelné; z možných evolučních optimalizačních metod byly zvoleny genetické algoritmy (dále GA). Dále přijměme zjednodušení1

(6-27)

6.2.3.1. Implementace problematiky do GA

Všechny implementace GA začínají s více či méně náhodně generovanou populací řešení, chromozomy a vývoj k lepším řešením probíhá pomocí genetických operátorů, např. křížení a mutace. Kvalita chromozomu je dána fitness (účelovou) funkcí.

Chromozomy sestávají z genů; za geny byly zvoleny parametry

- celkový proud kanálkem

- parametry geometrie

Parametry geometrie tvoří 6 bodů podle Obr. 11 (černé tečky), které určují vzdálenost hranice od střední čáry kanálku, tedy jejich proložení definuje funkci .

Hranice kanálku je dána interpolací polynomem druhého řádu mezi zadanými body. Každé jednotlivé řešení je dáno vektorem proměnných — reprezentací chromozomu. Geny je nutno nejprve transformovat do binárního kódu.

Zvolené chromozomy jsou jednoduše dlouhé řetězce bitů, v nichž jsou zakódovány parametry geometrie a celkový proud kanálku v binární formě.

6.2.3.2. Formulace fitness funkce

Fitness funkce musí být takovou skalární jednoznačnou funkcí genomu, že její globální minimum odpovídá optimálnímu uspořádání.

Byla zvolena formulace ve tvaru:

fitness = .

(6-28)

Minimum fitness funkce odpovídá pro  maximálnímu topnému výkonu kanálku (první člen), malému rozptylu rozdílu hydrostatického tlaku a tlaku elektromagnetických sil (druhý člen) a požadavku, aby rozdíl tlaku elektromagnetických sil a hydrostatického tlaku byl malý (třetí člen).

Konstanty  určují váhu, kterou přikládáme jednotlivým požadavkům. Vyhodnocování v uvažovaných šesti bodech znamená úsporu výpočetního času. Jde tedy o maximalizaci výkonu a minimalizaci rozdílu tlaků odpovědných za zaškrcování kanálku.

6.2.4. Výsledky GA optimalizace

Uvažovaná fitness funkce je neobyčejně složitá. Požadavek vysokého topného výkonu vede ke snižování průřezu kanálku a požadavek eliminace zaškrcování má vliv opačný. Bylo třeba vymezit obor možných parametrů geometrie — jinak GA optimalizace osciluje mezi absurdními řešeními. Rovněž je nutno (numerickým experimentem) volit konstanty , abychom dosáhli reálných technicky použitelných řešení.

Byly získány GA a parametry:

- 15 jedinců

- 25 generací (iterací)

- pravděpodobnost mutace 0.1 %

- pravděpodobnost křížení 90 %

- ruletová selekce

Na Obr. 11 je zobrazena funkce vzdálenosti hranice kanálku od střední čáry.

Byla nalezena použitelná parametrizace tvaru kanálku a numerické metody řešení elektromagnetického pole pro tuto geometrii. Požadavek maximálního výkonu při současném požadavku minimálního a pokud možno konstantního celkového tlaku u hranice kanálku vede na fitness funkci použitelnou pro optimalizaci genetickými algoritmy. Výsledná geometrie odpovídá předchozím suboptimálním řešením a zkušenostem. Vyvinutá metoda umožňuje s minimálními náklady rekonstruovat stávající kanálkové pece a přispět tak ke snížení energetické náročnosti mnoha provozů.

Pro porovnání výsledku získaného pomocí genetických algoritmů a optimalizací kanálku kruhového průřezu je vypočten odpovídající průběh poloměru pro kruhový kanálek v notebooku porovnani.nb v příloze. Veličiny v notebooku jsou přepočteny do bezrozměrných tvarů, hodnotě  odpovídá  a hodnotě  hodnota . Poznamenejme, že výkon uvedený v notebooku je poměrně velký: důvodem je dlouhý kanálek, což odpovídá předchozím výsledkům.

6.3. Optimalizace kanálku s ohledem na zábranu pinch efektu — kanálek obdélníkového řezu s jednou stranou dominantní

Pro účely optimalizace byl upraven notebook P1.nb tak, aby výsledná vyjádření neobsahovala průměrnou proudovou hustotu v kanálku, ale celkový proud kanálkem; výsledné vztahy obsahuje notebook P1O.nb. Pro úvahy o optimalizaci jsou důležité výsledky:

,		(6-29)

kde a  a

.							(6-30)

Vidíme, že tlak na hranici kanálku je nezávislý na velikosti kratší strany řezu1. Porovnáním (6-29) a (6-30) obdržíme:

.					(6-31)

Optimalizace uvažováním závislosti analogicky jako v případě kanálku kruhového průřezu není možná, nicméně je možno volit rozměry kanálku (případně v budoucnu i frekvenci napájecího napětí) podle vztahu (6-31) tak, aby byl tlak snížen. Závislost  je graficky znázorněna v notebooku P1O.nb v příloze.

7. Umístění induktoru a další konstrukční doporučení

Tepelné ztráty velkých elektrotepelných zařízení obvykle málo závisí na tepelném výkonu zařízení; účinnost zařízení je tedy možno zlepšit zvýšením výkonu, pokud vede ke zkrácení doby jednoho technologického cyklu. Jak bylo uvedeno, výkon tavicích kanálkových pecí je ve většině případů limitován více či méně vhodnou konstrukcí kanálku, při optimálně navržené geometrii pak průřezem jádra induktoru. Typické uspořádání současných kanálkových pecí ukazuje Obr. 1. Toto uspořádání, kdy je cívka obklopena kanálkem, je výhodné z hlediska využití rozptylového magnetického pole, které se neuzavírá v jádře z transformátorových plechů: při takovémto souosém uspořádání se část tohoto pole podílí na proudu indukovaném ve vsázce v kanálku. Z tepelného a konstrukčního hlediska je toto uspořádání nevýhodné. Je tedy namístě analyzovat a pokud možno kvantifikovat výhody a nevýhody souosého uspořádání v porovnání s umístěním ohřívací cívky vně pece. Zaměřme se nejprve na nevýhody energetické.

Již z Obr. 1 je zřejmá stísněnost uspořádání. Tekutý kov v kanálku o teplotě v případě běžných barevných kovů až 1200°C, v případě speciálních slitin, oceli či šedé litině o teplotách vyšších, je oddělen od prostoru pro cívku a jádro z transformátorových plechů jen několika centimetry vyzdívky. Teplota cívky je limitována použitým izolačním materiálem a neměla by překročit přibližně 100°C. Převážná část tepelného spádu i přes 1100K připadá tedy na zmíněných několik málo centimetrů vyzdívky, tepelný tok vyzdívkou je tedy značný a je jej nutno odvádět chladicím vzduchem. Výpočtem a měřením1 bylo zjištěno, že v případě pece s nominálním tavicím výkonem 400kW typu PIK dosahují tepelné ztráty přibližně 17 kW (bez započtení Jouleových ztrát ve vinutí ohřívací cívky), tedy 4,3% nominálního tavicího výkonu. Poměrně malý údaj (4,3%) je ovšem zavádějící, neboť tepelné ztráty jsou prakticky konstantní bez ohledu na to, je-li pec provozována na maximální výkon, nebo jen temperována (udržování kovu v roztaveném stavu po dobu kratších odstávek pece); lze konstatovat, že tepelné ztráty chlazením dutinky zhoršují výrazně energetickou bilanci pece tím více, čím je využití pece menší, v průměru však o více než 5%.

Další nevýhody jsou konstrukční. Při správném provozu pece je doba života i několik let, nejčastější příčinou vynuceného ukončení provozu pece je protečení roztaveného kovu vyzdívkou a to zpravidla do dutiny pro ohřívací cívku. Při následné opravě je vyzděna pec znovu a pokud proteklý kov nepoškodil ohřívací cívku a jádro, použijí se tyto díly opět. Cena ohřívací cívky je značná a je tedy vhodné nebezpečí protečení na cívku eliminovat, mimo jiné i proto, že k protečení dochází náhle při provozu a pokud kov zasáhne cívku, dochází ke zkratu s nebezpečím poškození dalšího elektrického vybavení pece.

Ve spolupráci s podnikem Kovohutě Čelákovice, a.s., byl proveden výzkum vyzdívky pece po havárii. Bylo zjištěno, že v blízkosti dutinky nedojde ani za celou dobu života pece ke slinutí použitého materiálu: chlazení cívky způsobí, že v blízkosti dutinky není dosaženo dostatečné teploty potřebné pro slinování.

Nevýhody uvedené výše vedou k návrhu umístit ohřívací cívku vně dutiny. Toto uspořádání je nevýhodné z hlediska využití rozptylového magnetického pole, které se neuzavírá v jádře z transformátorových plechů: při souosém uspořádání se část tohoto pole podílí na proudu indukovaném ve vsázce v kanálku. Umístění ohřívací cívky vně pece, kdy dutinou prochází jen jádro z transformátorových plechů, naproti tomu umožňuje větší tloušťku vyzdívky v kritickém místě, snížení tepelných ztrát a eliminuje nebezpečí protečení kovu na cívku. Jelikož transformátorové plechy je možno provozovat při vyšší teplotě — limitujícím teplotním faktorem jsou vlastnosti použité elektrické izolační hmoty, Curieova teplota je vždy vyšší — bude teplota vyzdívky vyšší, slinutí kvalitnější a pravděpodobně dojde k prodloužení průměrné doby života pece. Elektrická účinnost však bude nižší a je třeba toto snížení kvantifikovat.

Elektrické vlastnosti uspořádání závisí mimo jiné na relativní permeabilitě použitých transformátorových plechů. V případě μr→∞ nezáleží na poloze cívky a obě uvažované varianty jsou z hlediska výkonu indukovaného v kanálku rovnocenné. Pro porovnání obou variant byly v programu FEMLAB vytvořeny příslušné modely a získána závislost poměru indukovaných výkonů obou variant na permeabilitě jádra.

Geometrie modelu počítaného metodou konečných prvků v programu FEMLAB je pro případ cívky umístěné vně kanálku zobrazena na Obr. 12 (Geometrie modelu v programu FEMLAB). Vzhledem k symetrii uspořádání byly výpočty pro úsporu strojového času prováděny pouze pro jednu čtvrtinu uspořádání. Rozložení elektromagnetického pole bylo počítáno pomocí Helmholtzovy rovnice pro kvazistacionární děj.

V programu FEMLAB byla řešena rovnice:

(6-32)

kde je vektorový potenciál.

Objemovou hustotu Jouleových ztrát v kanálku lze spočítat pomocí vzorce

kde								(6-33)

(6-34)

Celkový topný výkon v kanálku získáme integrací  přes objem kanálku a kelímku s roztaveným kovem.

Symetrie uspořádání umožnila úsporu strojového času, výpočty byly prováděny pouze pro jednu čtvrtinu uspořádání. V rovině symetrie byla zadána okrajová podmínka . V rovině antisymetrie a na ostatních okrajích byla zadána podmínka .

V reálném uspořádání kanálkových pecí je tloušťka stěny induktoru zpravidla velmi malá oproti ostatním rozměrům zařízení. Aby bylo zamezeno přílišné hustotě sítě v oblasti induktoru, byl induktor modelován pomocí povrchového proudu na válcové ploše, tedy pomocí rozhraní na kterém byl zadán rozdíl tečných složek magnetické intenzity.

Zvolená diskretizační síť obsahovala 23686 elementů a 4736 uzlů, přičemž byly použity Lagrangeovy elementy prvního řádu. Výpočet trval řádově půl hodiny.

Výkony dissipované v kanálku byly vypočteny pro řadu hodnot permeability jádra, a to jak pro variantu s cívkou uvnitř, tak vně pece. Ze získaných hodnot byl stanoven průběh poměru výkonu varianty s cívkou vně (P2) a uvnitř (P1) na relativní permeabilitě magnetického obvodu. Výsledný graf je vyobrazen na Obr. 13 (Vliv relativní permeability na poměr výkonů kanálku při umístění induktoru souose s kanálkem a vně pece). Z grafu je patrné, že pro dané geometrické uspořádání jsou ztráty způsobené většími rozptylovými poli při umístění budicí cívky vně pece pro μr=1000vyšší asi o 1%, což je jistě vyváženo konstrukčními výhodami a snížením tepelných ztrát tak, jak je popsáno v textu. Probíhající výzkum je zaměřen na nalezení příslušných závislostí v bezrozměrném tvaru, zejména , kde ls() je délka střední čáry magnetického jádra a SFe(m2) je jeho průřez.

V souvislosti s uvažováním umístění induktoru vně pece je třeba vyslovit několik dalších poznámek ke konstrukčnímu řešení pece, jakkoli přísluší spíše strojním a chemicko-technologickým oborům; z tohoto důvodu neuvádím podrobný rozbor: jelikož je však považuji pro zvýšení životnosti a bezporuchový chod pece za zásadní, jsou alespoň nastíněny.

V části věnované technicky použitelným geometriím kanálku pece je zmiňováno mechanické namáhání vyvolané rozpínáním kanálku se zamrzlým kovem při najíždění pece. Vyzdívka navíc během života pece degraduje, vymílá se, kanálek je drsný a postupem času nabývá tvaru daného více opotřebením, než původním tvarem zadusané šablony. Kov protéká trhlinami a vyzdívka je ke konci života pece silně nasycena kovem vsázky.

Jedním z důvodů je nedostatečné slinutí vyzdívky. Teplota značné části vyzdívky nedosáhne hodnoty potřebné pro slinutí a v blízkosti vnějšího kovového pláště pece je i po několika letech neslinutá. Teplotnímu poli v blízkosti kanálku je tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost a aplikací vhodné tepelné izolace mezi vyzdívku a vnější plášť pece dosáhnout zvýšení teploty tak, aby slinutí bylo dostatečné. Zdánlivě paradoxně v tomto případě zvýšená teplota zvýší odolnost materiálu a prodlouží životnost pece.

Kapilární síly povrchového napětí způsobují zatékání roztaveného kovu do (nedostatečně slinuté) vyzdívky. Tomu lze částečně odpomoci aplikací sodného sklovitého materiálu spolu s alkáliemi. Lze doporučit ovinutí šablony kanálku před zadusáváním sklotextilií napuštěnou například vodním sklem. Tento poměrně jednoduchý a velmi laciný postup může prodloužit život pece i více než o rok (tedy i o více než 30%!).

Jelikož nejčastějším důvodem vynucené rekonstrukce pece je protečení kovu v blízkosti kanálku, je kvalita slinutí vyzdívky podstatná: nejkritičtějším se jeví první najíždění pece. Časy uváděné výrobci (najetí např. ve dvou dnech) jsou reálné z hlediska vysychání vyzdívky; při teplotách panujících při najíždění tyto doby na slinutí materiálu evidentně nestačí. Vyzdívka má malou pevnost a najíždění během řádově desítek hodin je rychlé; vznik trhlin je spíše zákonitý, než náhodný. Nepřistoupí-li se k tepelné izolaci vyzdívky, je alespoň nutno dobu prvního najíždění pece podstatně prodloužit; týden temperování navíc vyvážený prodloužením života pece v řádu alespoň měsíců považuji za výhodnou investici.

8. Symetrizace kanálkových pecí

Kanálkové pece patří k velkým spotřebičům elektrické energie. Jsou-li přenosové prvky přenosové a rozvodné soustavy symetrické, jsou ztráty činného výkonu nejmenší v případě trojfázových symetrických reálných zátěží. (Jednoduché odvození —snad nevyžadující komentáře — je ve formě notebooku S1.nb v příloze).

Požadavek symetrie kanálkové pece by vedl k počtu kanálků dělitelnému třemi; jelikož je však kanálek konstrukčně nejsložitější částí pece a z hlediska poruchovosti jejím nejslabším článkem, je logické použití co nejmenšího počtu kanálků, pokud je možno se zvoleným počtem dosáhnout požadovaného výkonu (výkon je omezen především pinch efektem, jak je uvedeno výše); elektrické symetrie se dosahuje jinými prostředky.

Odvození některých vztahů by bylo kratší s použitím některých metod vyšetřování nesymetrií v trojfázových soustavách; tyto metody (například metoda souměrných složek) však platí pouze za jistých předpokladů, některé nesymetrie jsou řešitelné velmi snadno a elegantně, ovšem malá změna v konfiguraci způsobí, že je řešení obtížné či nemožné. Použití popisu a řešení obvodů standardními metodami, při nichž se fakt, že jde o trojfázovou soustavu projeví jen připojením na zdroje symetrického trojfázového napětí, je obecné a numerické i analytické řešení nečiní s použitím vhodných SW prostředků problémy.

8.1. Symetrizace jedné reálné jednofázové zátěže

Uvažme zapojení obvodových prvků, označení a orientaci obvodových veličin

podle schématu na Obr. 14 a).

Mezi uzly 2 a 3 nechť je zapojena reálná zátěž o vodivosti G(S). Požadujeme, aby po připojení admitancí (S) a (S) byla zátěž reálná a symetrická; dalším požadavkem je, aby činný výkon odebíraný zátěží zůstal nezměněn.

Matematizujme tyto požadavky:

- zachování činného výkonu: a  jsou ryze imaginární

- výsledné zapojení neodebírá jakový výkon: ; položme ,

- symetrie odebíraných proudů: ,,

Zaveďme označení fázových napětí způsobem obvyklým v elektroenergetice:

, , ,						(8-1)

kde  je operátor otočení v komplexní rovině o 2⋅π3proti směru hodinových ručiček; přestože to řešení nevyžaduje, je výhodné položit U∈R1, což jistě můžeme, znamená to jen volbu počátku měření času při přechodu od fázorů do časové oblasti.

S uvážením těchto podmínek platí:

(8-2)

(8-3)

.			(8-4)

jsou zadané veličiny,  neznámé. Máme tedy 3 rovnice pro 2 neznámé, rovnice jsou ovšem lineárně závislé: součet levých stran je nulový na první pohled a pro součet pravých stran platí: , neboť platí .

Řešení soustavy je ve formě notebooku S1.nb v příloze, výsledkem je:

k=G a Y=−G3. 								(8-5)

Vidíme, že úloha je splněna: proudy jsou Gnásobkem příslušných fázových napětí, navíc — podle předpokladu — G∈R1. Celkový činný výkon je:

.				(8-6)

Činný výkon původního zapojení před připojením symetrizačních členů byl:

P=G⋅3⋅U2=3⋅U2⋅G.							(8-7)

8.2. Symetrizace obecné zátěže

Uvažujme nyní obecnou trojfázovou nesymetrickou zátěž zapojenou do trojúhelníku. Paralelní spojení trojfázových symetrických reálných zátěží se chová jako symetrická reálná trojfázová zátěž. Každou mezifázovou admitanci můžeme připojením paralelní admitance rovné její záporně vzaté imaginární části převést na reálnou impedanci; činný výkon zůstává zachován. Výsledné reálné admitance je možno symetrizovat připojením dvou admitancí do zbývajících stran trojúhelníku, tak jak je uvedeno výše.

Označení fází čísly 1, 2, 3 je totiž libovolné při zachování jejich sledu, můžeme tedy při myšleném přečíslování fází postupovat u každé mezifázové zátěže obdobně, jako v případě jedné reálné zátěže.

Jako příklad uvažme následující zátěž podle Obr. 14 b).

Nejprve vykompenzujeme zátěže mezi jednotlivými uzly, t.j. mezi uzly 1 a 2 připojíme admitanci 4j S, mezi uzly 2 a 3 admitanci -2j S a mezi uzly 3 a 1 admitanci -6j S.

Nyní je obvod vykompenzován, zátěž je reálná, ovšem nesymetrická, jak je znázorněno na Obr. 14 c).

Postupme dále. Tento vykompenzovaný obvod považujeme za paralelní spojení třech jednoduchých jednofázových spotřebičů (jsou ale pokaždé mezi dvěma různými uzly)

Tyto admitance doplníme obvodovými prvky tak, jak je odvozeno výše. Prvku mezi uzly 1-2 odpovídá připojení kapacity o velikosti admitance (S) mezi uzly 2-3, a indukčnosti o velikosti admitance mezi uzly 3-1. Přečíslováním fází, myšleným pootočením základního schématu symetrizace jedné zátěže, pokračujeme pro zbylé vykompenzované prvky. Admitance připojovaných obvodových prvků viz v Tab. 1.

V tabulce je důležitý poslední řádek, který je součtem všech příspěvků v dané větvi. Tyto hodnoty nám určují typ prvku a jeho velikost, který připojíme paralelně k odpovídající větvi. Jelikož uvažujeme obvod s jednou frekvencí napětí a proudů, je možno vždy nahradit paralelní kombinaci indukčnosti a kapacity jedním prvkem, indukčností či kapacitou podle výsledného znaménka admitance. Upozorněme, že velikosti admitancí jsou funkcemi frekvence, pro obecný obvod s obecným napájením tato náhrada možná není. Například k větvi mezi uzly 3-1 připojíme kondenzátor o admitanci S (kondenzátor, protože výraz je kladný). Výsledkem je tedy schéma podle Obr. 14 d).

Z libovolné admitance lze tedy vytvořit symetrickou zátěž připojením nejvýše tří reaktančních prvků.

8.3. Symetrizace dvoukanálkových pecí — Scottovo zapojení

V případě dvoukanálkových pecí je možno postupovat jako v případě obecné zátěže. Doplňkové obvodové prvky jsou ovšem nákladné, snižují spolehlivost zařízení, vyžadují prostor pro umístění a podobně: je tedy logická otázka, je-li možno se jejich použití vyhnout. Z literatury je známo tzv. Scottovo zapojení. V dostupných materiálech [2], [9], [16], buď není odvození uvedeno vůbec [2], [9], případně jde o odvození s použitím silných zjednodušení [16] — uvažují se ideální transformátory a neuvažuje se vliv vzájemných indukčností. V době rozvinutých numerických metod lze s výhodou postupovat odlišně. Uvažujme zapojení podle Obr. 15.

Každý z kanálků má svůj pecní transformátor, připojený k trojfázové síti. Mezi body A, B je připojen tzv. „hlavní“ transformátor, který má vinutí rozdělené na dvě stejné části, ze zvykových důvodů označme počet závitů v každé části . Mezi třetí fázi a střed vinutí hlavního transformátoru je připojen „pomocný“ transformátor (označení „hlavní“ a „pomocný“ transformátor je zavádějící, v případě symetrie přenášejí oba transformátory stejný činný i jalový výkon, mají stejný průřez jádra atd.). Literatura uvádí, že pro shodné kanálky je dosaženo stejných výkonů a symetrického odběru pro počet závitů pomocného transformátoru . V dalším odvození budeme uvažovat, že tento počet závitů je roven , je-li údaj v literatuře správný, měla by příslušná hodnota být výsledkem řešení obvodových rovnic doplněných vhodně definovaným požadavkem symetrie.

Obvodové schéma s orientací uvažovaných veličin je na Obr. 16.

Poznamenejme, že kanálek je z obvodového hlediska jednozávitové sekundární vinutí spojené nakrátko: orientace (ve schématu naznačena tečkami) vinutí je libovolná, v případě opačné volby dojde ve výsledku k záměně orientací a znamének obvodových veličin, fyzikálně tedy k faktické změně chování obvodu nedojde, totéž platí pro volbu začátku primárního vinutí pomocného transformátoru. Volba začátku jedné z částí primárního vinutí hlavního transformátoru je libovolná, pokud však nemá jít o bifilární vinutí, je volba začátku druhé části touto volbou určena.

Obvod je možno popsat např. následujícími rovnicemi:

(8-8)

.

Pro určení vlastních a vzájemných indukčností a odporů v obvodu použijeme následující úvahu:

Jsou-li 2 vinutí na jednom sloupku transformátorového jádra, platí pro vlastní indukčnost s velmi dobrou přesností (přesně v případě, že je veškerý magnetický tok soustředěn v jádře) úměrnost vlastních indukčností kvadrátu počtu závitů. Vzájemná indukčnost dvou vinutí je úměrná součinu počtu závitů těchto vinutí. Pokud je zanedbatelný vliv skinefektu a jevu blízkosti, je odpor vinutí přímo úměrný délce vodiče a nepřímo úměrný jeho průřezu. Pokud geometrie transformátoru umožňuje realizaci počtu  závitů primárního vinutí hlavního transformátoru vodičem stejného průřezu, jako  závitů primárního vinutí pomocného transformátoru, jsou činné odpory úměrné počtu závitů. Je-li prostor pro vinutí omezený a je tedy nutno pro vyšší počty závitů vodič menšího průřezu, je odpor úměrný přibližně kvadrátu počtu závitů: na 1 závit připadá průřez a závitů má přibližně krát větší délku.

S vážením předchozího můžeme s dobrou přesností psát:

, , , , ,

(8-9)

, resp. podle velikosti prostoru pro vinutí. Transformátory zde uvažujeme s veškerým magnetickým tokem soustředěným v jádře, průřez jader hlavního a pomocného transformátoru je shodný,  je indukčnost jednozávitového vinutí, jedničky ve výrazech pro a  v (8-9) znamenají počty závitů sekundáru, v případě kanálků tedy jeden závit a jsou psány z didaktických důvodů.

Uvažme, že pro zvolenou geometrii, materiál vodičů, kruhovou frekvenci atd. máme celkem osm rovnic pro pět neznámých proudů a tři neznámá napětí. Existuje-li řešení této soustavy, je závislé na čísle , vhodnou volbou hodnoty  je možno vlastnosti řešení do jisté míry ovlivnit; v úvahu přicházejí zejména dvě základní možnosti: stejný výkon kanálků a symetrický odběr proudů jednotlivých fází.

8.3.1. Požadavek stejného výkonu kanálků

Jelikož činný výkon kanálku je

, resp.							(8-10)

,								(8-11)

budou tyto výkony shodné pro

;								(8-12a)

tato rovnost je splněna právě tehdy, je-li výraz

(8-12b)

nulový a tedy, jak plyne z vlastností absolutní hodnoty, má minimum.

8.3.2. Požadavek rovnoměrného zatížení fází

Velikost fázorů proudů má být stejná ve všech třech fázích, má tedy platit:

;

tyto rovnosti jsou splněny právě tehdy, je-li výraz

(8-13)

nulový a tedy, opět jak plyne z vlastností absolutní hodnoty, má minimum.

Z vlastností trojfázové soustavy plyne, že lze nahradit minimum výrazu (8-13) jednodušším vyjádřením

.		(8-14)

8.3.3. Řešení pomocí hledání minima

V této fázi se náš výklad již znatelně rozchází s obvyklými postupy, založenými především na řešení rovnic, nikoli na hledání minima výrazů. Rovnice jsou po dosazení hodnot proměnných objekty typu boolean. Není-li splněna rovnice přesně, není splněna. Ve skutečnosti v technické praxi připouštíme určitý „stupeň nesplnění rovnosti“, který považujeme za přijatelný; v tomto smyslu chápeme rovnici v podstatě jako soustavu dvou nerovnic, případně jednu nerovnici obsahující vhodnou sudou funkci (například absolutní hodnotu1). Použití moderních výpočetních prostředí umožňuje krok obsahující řešení rovnic vynechat: pokud nalezneme například minimum výrazu a toto minimum má hodnotu nula, vyřešili jsme rovnici  přesně. Pokud nalezneme pro zvolený počet stupňů volnosti globální minimum výrazu  a toto minimum není nulové, zjistili jsme, pro jaké parametry (v našem případě hodnotu x) bude náš požadavek splněn co možná nejlépe. Pokud je míra nesplnění požadavku únosná, pokračujeme v návrhu zařízení, v opačném případě přidáme další stupeň volnosti (další veličinu považujeme za volitelnou, nikoli zadanou) a hledání minima opakujeme.

Celý postup je realizován jako notebook Scott.nb v příloze. Jednoduchými numerickými experimenty se lze přesvědčit o následujících závěrech:

- Jsou-li odpory vinutí zanedbatelné, tedy , stejně tak jako v případě, že platí , je pro hodnotu dosaženo obou požadavků, symetrického zatížení fází i stejného výkonu obou kanálků

- Není-li splněna předchozí podmínka, lze dosáhnout vhodnou volbou x stejného výkonu obou kanálků, podmínku stejného zatížení fází splnit nelze. Obě podmínky navíc vedou k rozdílné hodnotě x.

- Jelikož počet závitů je celé číslo, okamžitě vidíme následky zaokrouhlení

Úprava syntaxe notebooků pro studium dalších možností (nestejné kanálky, více volitelných počtů závitů atd.) je snadná a nebudeme ji na tomto místě dále rozebírat.

9. Závěr

Přestože tato práce pojednává pouze o vybraných problémech konstrukce kanálkových pecí, je podstatně rozsáhlejší, než česky psaná i zahraniční literatura o této tematice. Zcela pominuty zůstaly aspekty strojní, metalurgické, technologické, návrh pecního transformátoru a problematika připojení kanálkových pecí na síť vyjma symetrizace. Problematika teplotních polí a slinutí materiálu zůstala nejvýše ve stadiu nastínění úloh k řešení. V oblasti optimalizace jsou uvedeny některé použitelné výsledky, nicméně celá problematika hydrodynamiky včetně brzdných sil elektromagnetického pole na vodivé kontinuum a řešení sdružených úloh byla záměrně pominuta. Numerické metody a stav výpočetní techniky zatím neumožňuje modelování jevů ani ve zjednodušené podobě uvedené v [14] .Dílčí problémy jsou zkoumány a výzkum elektrohydrodynamiky roztavených kovů je součástí v roce 2002 podané grantové přihlášky; stupeň rozpracování však neumožňuje zahrnutí zmíněné problematiky do této práce.

Když jsem stál v roce 1992 před nestabilně pracující pecí, zbývalo mnoho problémů k řešení. Věnoval jsem — pochopitelně s přestávkami a souběžně s mnoha jinými úkoly — kanálkovým pecím téměř deset let života. Úloh k řešení nyní zbývá mnohem více; myslím si, že je tomu tak správně.

Použitá literatura

[1] Electra: Electromagnetic Induction and Electric Conduction in Industry, monografie UIE, ISBN 2-910668-26-6

[2] Langer E.: Elektrotepelná technika — část IV — Indukční pece kanálkové, skriptum VŠSE v Plzni, 1969

[3] Stratton J. A.: Teorie elektromagnetického pole, SNTL 1961

[4] Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia 1985

[5] Ragone D. V.: Thermodynamics of Materials, John Wiley & Sons, 1994

[6] Kyncl J. a kolektiv: výukové texty na http://heat.feld.cvut.cz/, stav k 22. 11. 2002

[7] Kožešník J.: Fyzikální podobnost a stavba modelů, JČMF 1948

[8] Rada J.: Elektrotepelná technika I, II, skriptum ČVUT-FEL

[9] Rada J.: Elektrotepelná technika, SNTL 1985

[10] Fitts, D.D.: Nonequilibrium Thermodynamics, Mc Graw-Hill Book Company, Inc. New York 1962

[11] Kyncl, J.: Experiences with an Improved Chanel Melting Furnace. In: Induction Heating Seminar. Padova: Universita degli Studi di Padova, 1998, vol. 1, p. 291–297. ISBN 88-86281-26-9

[12] Kyncl, J.: One Method of Elimination of the Pinching Effect in Chanel Furnaces. In: Workshop 98. Prague: CTU, 1998, vol. II, p. 651–652

[13] Krumphanzl J.,  Kubín P., Kyncl J.: Global Optimization Methods Applied on Channel Furnaces Design. In: International Seminar on Heating by Internal Sources. Padova: Universita degli Studi di Padova, 2001, p. 651–656. ISBN 88-86281-64-1

[14] Kyncl J.: Elektrodynamika indukční kanálkové pece, disertační práce, FEL-ČVUT, 1995

[15] Buligins L., Eggers A., Mühlbauer A., Nacke B.: Wärmetransport in Inductions-Rinnenöfen, Elektrowärme International 50 (1992) B4 - November

[16] Guide to quality of Electrical Supply for industrial Installations, Part IV: Voltage Unbalance, publikace UIE

[17] Kyncl J., Musil L.: Energy Savings by Channel Furnace Modern Design. In: Elektroenergetika 2002. Prague : CTU, 2002, p. 75–78. ISBN 80-01-02614-0. (in Czech).

1 Přestože jsme s prof. Ing. Němečkem, DrSc., nepředpokládali větší energetické úspory, smlouva obsahovala ujednání o procentních platbách z prokázaných energetických úspor. Úspory však byly poměrně značné a ve složité ekonomické situaci podniku v transformačním období byla uzavřena dohoda o jednorázovém vyrovnání. I to považuji za velice poučné.

Normovaný český termín „hustota“ lze považovat za obzvláště nešťastně zvolený: „hustý“ v češtině má význam odpovídající fyzikálnímu termínu „viskózní“, tedy mající značnou dynamickou viskozitu, hustota i velmi husté bramborové kaše je poměrně malá, blízká hustotě vody; roztavené barevné kovy mají poměrně malou dynamickou viskozitu a značnou hustotu (ve fyzikálním smyslu).

2 obecný tvar rovnice zachování hybnosti je s odvozením dostupný na [6], zobecnění pro kvazinewtonskou tekutinu v [14]

3 Vyjádření „tlak způsobený elektromagnetickým polem, který může uvést tekutinu do pohybu“ není samoúčelné; elektromagnetické pole může působit i tlak, který způsobí zvětšení napětí v tekutině, které je vykompenzováno stlačitelností tekutiny a pohyb nezpůsobí; není proto správné brát jako v některých publikacích , což má fyzikální rozměr tlaku , ale je třeba vždy postupovat podle (3-23).

1 V symbolice užívající čárek pro označení derivací souvislost fyzikálních rozměrů veličiny a její derivace není zřetelná, v kurzech matematiky na technických vysokých školách se obvykle neuvádí, neboť se uvažují převážně veličiny s fyzikálním rozměrem 1. O tom, že derivace např. veličiny  mající rozměr podle veličiny  mající rozměr má rozměr  se snadno přesvědčíme z definice

1 Povšimněme si, že jak rovnice pro měřítka podobnostní transformace, tak výsledné bezrozměrné podíly neobsahují intenzitu elektromagnetického pole ani magnetickou indukci či intenzitu; důvodem je linearita vlnových rovnic a absence objemových zdrojů budících elektromagnetické pole; kdybychom uvažovali nenulovou objemovou hustotu volného náboje, obdrželi bychom další bezrozměrné podobnostní kriterium, které by již některou ze zmíněných veličin obsahovalo.

1 Při počítačovém řešení této problematiky a vyčíslování výsledných vztahů odpadá výhodnost užití hyperbolických funkcí a vztahů mezi nimi, výsledky mohou tedy mít formálně odlišný tvar od obvykle uváděných, nicméně jsou s nimi ekvivalentní.

1 Český ekvivalent „uskřipovací jev“ pomalu z obecného používání mizí; naopak ve fyzice plazmatu je věnována v posledních letech značná pozornost tzv. z-pinchům a v terminologii se vžilo označení „pinch“ a též počeštěná forma „pinč“. V této práci se přidržíme termínu „pinch efekt“.

1 Požadavek bezrozměrnosti je samozřejmý, chceme-li dosáhnout co možná nejobecnějšího a nejúspornějšího zápisu; konkrétní bezrozměrné vyjádření plyne z podílu členů rovnice (6-8), číslo 2 vyplynulo z požadavku elegance výsledných vztahů.

1 Zdánlivě jednoduché řešení spočívající ve vylití celého obsahu pece tak, aby zbyl prostor pro kanálek volný a při najetí pece byla pec naplněna roztaveným kovem, má řadu úskalí: i kdyby byl provoz na tuto operaci zařízen, tepelný šok při nalití horkého kovu je velmi intenzivní a může být podobně škodlivý jako při najíždění pece se zamrzlým kanálkem, děj je totiž náhlý a narozdíl od najíždění postupným zvyšováním výkonu pece například přepínání odboček napájecího transformátoru jej nelze ovládat.

2 Značení je zvoleno z důvodu, že celá délka  ovlivňuje x-ovou souřadnici hranice kanálku, délka  se promítá do směrů rovnoběžných s osami x a z.

1 Faktor plyne z použití jednotek SI

1 Při určení magnetické indukce je třeba ovšem integraci z Biot-Savartova zákona provést přes uzavřenou křivku, aby nebyl porušen zákon zachování.

1 Důvody tohoto zjednodušení jsou dva: jednak je optimalizace pomocí GA velmi výpočetně náročná a poloviční počet stupňů volnosti výpočet výrazně zrychlí, také je kanálek čtvercového průřezu nejbližší kanálku kruhovému a porovnání výsledků je tedy zajímavé a důležité: analytické řešení pro kruhový kanálek je jednoduché a rychlé, možnost použití výsledných vztahů pro čtvercový kanálek například se shodnou plochou řezu je tedy významné.

1 V případě kanálku kruhového průřezu se plocha řezu zmenšuje s druhou mocninou poloměru, zde pro konstantní velikost delší strany řezu je plocha řezu přímo úměrná kratší straně řezu; odtud odlišná situace. Je možno uvažovat pro optimalizaci proměnlivost delší strany řezu, tedy zcela analogicky optimalizaci kruhového kanálku, výsledné vztahy jsou však poměrně komplikované a z tohoto důvodu zde nejsou uvedeny.

1 Měřením na výše uvedené aplikaci v podniku Kovohutě Čelákovice, a.s.

1 Dosáhneme toho například takto: Buď , nerovnici uvažujme ve tvaru