- K  VÝVOJI  KLIMATIZACE

http://www.fsid.cvut.cz/cz/U216/klim.htm

1. Historie

Historie úpravy prostředí pro vytvoření tepelného komfortu i čistého ovzduší v lidských obydlích je stará  jako sám lidský rod. Již první  užití ohně k přípravě potravy vedlo k zpříjemnění prostředí našich předků a přispělo k  formování prvních  lidských společenství. Počáteční jednoduchá zařízení byla založena výhradně na přirozených principech proudění a přenosu tepla - a to až do doby objevu a uplatnění pracovních strojů (parního stroje, později  elektrického motoru). Ventilátory, ve své principiální podobě známé z 16. století, zdokonalené na počátku 18. století, byly poháněny ručně, případně vodními i větrnými lopatkovými koly. Složitější zařízení v novodobém období (od počátku 19. století) využívala již k dopravě medií (vody, vzduchu) i mechanické energie.

Nepochybně nejstarším principem úpravy prostředí byl ohřev, nejprve s přímým účinkem sálání od ohňů. Později, po umístění  otevřených ohnišť do vnitřních obytných prostorů (jeskyň, chýší), se sáláním zvyšuje teplota stěn a konvekčním teplem i teplota vnitřního vzduchu. Pokročilým systémem známým ze starověku je římské hypocaustum (podlahové vytápění lázní spalinami z odděleného topeniště - cca r. 90 př.n.l.); obdobné systémy lze nalézt i v Číně a Koreji i v některých objektech středověké Evropy. Historie evropského vytápění popisuje vývoj krbů (od 11. století) a od 16. století i pokojových kamen. Počátky ústředního parního vytápění se datují kolem roku 1770, první teplovodní vytápění s přirozeným oběhem od roku  1777, horkovodní vytápění od r. 1831.

Spalování paliv pro vytápění vedlo k přívodu venkovního vzduchu do topenišť, převážně přes prostory v nichž pobývali lidé. To představuje počátky větrání, kdy spalovací vzduch odváděl i příměsi znehodnocující ovzduší v obydlích. Jiné aplikace větrání (přirozeného) jsou známy ze staveb egyptských, řeckých i římských. Ve středověku se používalo přirozené větrání různě zřizovanými otvory a šachtami v obytných místnostech, chrámových i klášterních stavbách. Významné je i uplatnění důlního větrání ve středověkých dolech.

Vývoj poznatků o hygieně člověka vedl k postupnému definování hygienických požadavků na kvalitu tepelného a vlhkostního mikroklimatu i čistoty ovzduší a na související problematiku větrání. Nucené (mechanické) větrání se uplatnilo nejprve v dolech, později byly nuceně větrány budovy nemocnic, divadel i průmyslových dílen. I když o škodlivinách vznikajících při různé pracovní činnosti psal již v roce 1700  italský lékař B. Ramazzini (1633 - 1714), teprve v roce 1859 byl vydán v Rakousko-Uhersku živnostenský zákon, který kromě jiného kladl majitelům živností zajistit větrání a čistotu pracoven. Dávka venkovního vzduchu v místnostech, kde pobývají lidé, byla stanovena Maxem von Pettenkoferem v roce 1877 [1] z podmínky, aby koncentrace oxidu uhličitého ve vnitřním vzduchu nepřekročila 0,1 obj. % (Pettenkoferovo číslo); odpovídající dávka vzduchu pro běžnou činnost činí 30 m3/h osobu. První českou práci z oboru větrání publikoval  Jan Ev. rytíř Purkyně (vrchní inženýr odboru pro ústřední topení a větrání při První českomoravské továrně na stroje v Praze) "Topení a větrání obydlí lidských (1890)". V roce 1904 publikoval ve Vídni lékař Josef Rambousek, od roku 1907 soukromý docent na německé vysoké škole technické v Praze, spis "Luftverunreinigung und Ventilation mit Rücksicht auf Industrie und Gewerbe" - pravděpodobně první spis, pojednávající o znečištění ovzduší a větrání v průmyslu.

Počátky klimatizace, založené na přirozených principech proudění, přenosu tepla i vlhkosti, nalezneme již v minulosti. Jak uvádí Carrier [2], v některých oblastech Indie, za horkého období, bylo využito intenzivního stabilního proudění větru k úpravě teploty a vlhkosti v palácových stavbách. Přes otvory na návětrné straně budov byly zavěšovány vlhčené rohože z trávy k adiabatickému chlazení (vypařováním) přiváděného vzduchu až na teploty 20 - 30 °C. Rohože byly vlhčeny ručně, nebo z perforovaných  žlabů, zásobovaných gravitačně vodou z rezervoáru. Prvky úpravy vzduchu, o kterých lze říci, že později formovaly "klimatizaci" byly uplatněny v  Anglii v druhé polovině 19. století v několika  budovách (parlament v Londýně, koncertní hala v Liverpoolu) - nucený přívod i odvod venkovního a oběhového vzduchu ventilátory, ohřev vzduchu parními ohřívači, vlhčení a chlazení vzduchu  sprchováním vodou, vlhčení přidáváním páry i chlazení užitím přírodního ledu.

Počátky novodobé klimatizační techniky souvisejí s vývojem důležitých technických prvků uplatňovaných v klimatizaci (elektrické motory pro pohon ventilátorů, čerpadla, zdokonalení ventilátorů, kotlů na přípravu teplé vody a páry, uplatnění chladicích zařízení).

Historicky první záznamy o  komfortní klimatizaci (s využitím větrání a strojního chlazení vzduchu) jsou od amerického lékaře a technika Dr. Johna Gorrie (1802 - 1855), jehož návrhy na úpravu vzduchu vycházely z lékařských zkušeností s malárií, která se v té době široce vyskytovala na Floridě. V roce 1844 navrhuje, aby "domy v teplých krajinách byly stavěny s tepelnou izolací a aby byly vydávány prostředky na snížení teploty a zmenšení vlhkosti vzduchu". V roce 1844  navrhl, postavil a provozoval chladicí stroj (s přírodním ledem) pro komfortní chlazení s větráním v prvním klimatizovaném nemocničním oddělení [3]. V roce 1976 Carl von Linde konstruuje chladicí stroj.

V USA byl  poprvé použit pojem "air conditioning" v textilním průmyslu. Podle [2] navrhl jej v roce 1907  S.W. Cramer v příspěvku o úpravě vlhkosti v textilních továrnách pro National Cotton Manufacturers Association; do té doby se pro úpravu vlhkosti v textilkách používalo označení "conditioning".

K podstatnému pokroku v klimatizační technice přispěly vědecké práce z oblasti termodynamiky vlhkého vzduchu (vytvoření h-x diagramu a tabulek vlhkého vzduchu). V USA  to byly práce Dr. W. H. Carriera, kterého v roce 1911 vyzvala společnost American Society of Mechanical Engineers (A.S.M.E.), aby připravil  text "Rational Psychrometric Formulae - Their Relation to the Problems of Meteorology and of Air Conditioning", vycházející z jeho předchozí několikaleté práce z oboru psychrometrie (psychrometrics - nauka o  teplotě a vlhkosti vzduchu). V práci byly publikovány vztahy mezi veličinami určujícími stav vlhkého vzduchu společně s psychrometrickým diagramem. Určité nepřesnosti dat v citované práci  (neovlivňující inženýrské výpočty) byly  odstraněny v roce 1936. Jednu z prvních souborných  publikací o klimatizační technice představuje kniha autorů Carrier, Cherne, Grant [2]. Termodynamické vlastnosti vlhkého vzduchu znovu podrobně zpracovali v USA autoři Goff and Gratch v letech 1943 až 1949 [4] a Hyland a Wexler (1983) [5]. Poslední podrobnou prací vydanou ASHRAE z oboru psychrometrie je [6]. Diagram vlhkého vzduchu se v americké literatuře označuje jako psychrometrický diagram (psychrometric chart); původně byl konstruován v souřadnicích  t (teplota vzduchu) a tm (teplota mokrého teploměru), v současnosti  jsou to  souřadnice h -x (entalpie - měrná vlhkost).

K roku 1911 (vydání citované práce Dr. Carriera)  se v USA váže i uznání klimatizace jako samostatného  inženýrského oboru. V té době ovšem již existovala (od roku 1895) American Society of Heating and Ventilating Engineers a od r. 1904  American Society of Refrigerating Engineers. Společnost ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) vznikla spojením obou uvedených organizací až v období po roce 1945.

V Evropě (r. 1923 a 1929) publikoval diagram vyjadřující vztah entalpie a měrné vlhkosti vzduchu  (h-x diagram podle Molliera) R. Mollier [7], [8]. Rozdílnosti diagramů vyjadřujících vlastnosti vlhkého vzduchu podle Molliera a psychrmetrického diagramu ASHRAE (USA) jsou známé - jde pouze o otočení souřadných os.

V Československu v třicátých létech minulého století se poměrně příznivě rozvíjel průmysl z oboru větrání a vytápění, který vycházel z tradiční domácí strojírenské výroby. Ve vzduchotechnice byla jednou z prvních firem oboru  firma Janka v Radotíně, založená v roce 1872 Janem Jankou, vyučeným ve Vídni. Dalším výrobcem z oboru vzduchotechniky byla (od roku 1913) firma Podhajský v Hostivaři. Výrobou a dodávkami vytápěcí a větrací techniky se zabývala První Českomoravská továrna na stroje v Praze, ve které působili mnozí reprezentanti  oboru (Jan Ev. rytíř Purkyně, profesor Hýbl, profesor Srbek). První rozsáhlejší klimatizační zařízení v Praze pro budovu Elektrických podniků u Hlávkova mostu a budovu Penzijního ústavu na Žižkově řešila koncepčně zahraniční firma Carrier. Škodovy závody Plzeň převzaly plnou záruku za dodávku za podmínek, že nebude více než 10 % dodávky zakoupeno v cizině. Kromě Škodových závodů se na realizaci podílely Janka Radotín, Pragoferra Strašnice, Ing. Podhajský Hostivař; vzduchotechnické elementy (podle F. Mácy) byly podrobovány zkouškám na ČVUT v Praze. Úspěch těchto zařízení podnítil další uplatňování klimatizace u nás, i když výuka klimatizace na pražské technice se rozvinula až po roce 1945.

2.  Současnost

Větrací a klimatizační technika postupně zasahuje do nejširšího spektra lidské činnosti. Vývoj úpravy vzduchu, který začínal jednoduchými úpravami pro zpříjemnění života či pro zdokonalení výrobních postupů, dospěl do stavu, kdy  limitovaná úroveň stavu prostředí je nedílnou součástí většiny nových produktů lidské činnosti. Každá mechanická i chemická technologie, stroj či zařízení,  biotechnologie, objekty pro bydlení a shromažďování, dopravní prostředky  jsou spojeny se zdroji, přenosem nebo působením látek a energií, které svojí kvalitou i kvantitou  ovlivňují prostředí.

Tepelný a vlhkostní stav prostředí (resp.ovzduší), proudění vzduchu, jeho čistota a větrání (v místnostech, budovách, halách, dopravních prostředcích i uvnitř strojů a technických zařízení)  patří k historicky nejsledovanějším parametrům prostředí, neboť ovlivňují bezprostředně fyzický i psychický stav člověka  i funkci technologií.

Všeobecný civilizační technický pokrok i související vývoj větrací a klimatizační techniky v oblasti teorie i praktických realizací vedl k postupným změnám v terminologii, formulacím cílů jednotlivých technických systémů. Změny probíhají často rozdílně v různých částech světa  -  aktivní technický rozvoj vede k definování nových pojmů, často ne zcela přesných, ale později přejímaných i v ostatních zemích. Proto i  sjednocení terminologie na národní úrovni je důležitou součástí technického rozvoje, přínosem jsou v tomto směru  názvoslovné výkladové slovníky, které vydal jako přílohu časopis VVI [9].

Dnešní rozmanitost procesů a prostředků pro úpravu vzduchu a současně stále se rozšiřující oblast jejich uplatnění přináší nová technická řešení i návrhy a realizace nových klimatizačních systémů. Úprava vzduchu může být velmi jednoduchá (dílčí), pro dodržení pouze některého parametru ovzduší (např. pouze teploty), nebo komplexní (úplná) pro přesné dodržení všech definovaných parametrů.

Lze si proto položit otázku, co je a co již není  klimatizace. Tímto tématem se zabývá i František Máca ve svém článku nadepsaném "Klimatizace je když…" [10]. Pozoruhodné je, že F. Máca  nedefinuje klimatizaci striktně a taxativně, ale používá  spojky  "když",  s následným uvedením procesů tepelné a vlhkostní úpravy vzduchu a větrání, které se různě využívají a kombinují v jednotlivých klimatizačních systémech. Rozbor v uvedeném článku odpovídá své době a poukazuje spíše na široké možnosti klimatizace, než na zjednodušená řešení, která vedou k vyslovení výše uvedené otázky.

Tepelný  stav prostředí není z hlediska současných poznatků omezen pouze na teplotu vzduchu, ale jako významný parametr (zvláště v tepelném komfortu osob) se projevuje teplota povrchu stěn místností a technologických zařízení. Její vliv se uplatňuje při hodnocení pracovního prostředí podle v ČR platných Nařízení vlády [11], [12], i prostředí ve vytápěných místnostech [13], nebo při dimenzování klimatizačních systémů s chladicími nebo otopnými plochami (např. stropy). I když klasické výpočtové metody úpravy vzduchu v klimatizaci vliv teploty okolních povrchů neuvažují, je třeba v oblasti tepelného komfortu s tímto parametrem počítat a přizpůsobit návrh větracího/klimatizačního zařízení (především teplotu vnitřního vzduchu) danému stavu povrchových teplot.

Klimatizace se tradičně zabývá  tepelnou a vlhkostní úpravou vzduchu, větráním (výměnou znehodnoceného vnitřního vzduchu za vzduch venkovní, čerstvý) a prouděním vzduchu, spojeným s filtrací vzduchu. Do historicky starších oborů vytápění a větrání přinesla procesy vlhčení, chlazení vzduchu i odvlhčování vzduchu a automatické řízení procesů úpravy vzduchu  v závislosti na venkovních/vnitřních klimatických podmínkách.

Již od počátků klimatizační techniky je známo, že  požadovaný stav vzduchu v místnostech může být určen ze dvou hledisek - buď požadavky osob (klimatizace pro komfort) nebo požadavky technologickými (a obdobnými, např. biologickými - rostliny, zvířata). Tyto požadavky definují parametry vzduchu (teplotu, vlhkost) buď ve velmi úzkých mezích, nebo se připouští širší rozmezí určujících parametrů, případně některé parametry mohou být až zanedbány.

Klimatizace pro komfort.  Jako hlavní určující veličiny tepelného a vlhkostního stavu prostředí se  zpravidla uvádí: teplota  vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu, intenzita turbulence a střední radiační teplota (vyjadřující jedinou veličinou sálavý účinek okolních ploch). Současný vliv teploty vzduchu, střední radiační teploty a rovněž i rychlosti proudění vzduchu zahrnuje pak operativní teplota, která je určující veličinou vyjadřující požadavky na tepelný stav v pracovním prostředí (tj. např. i v administrativních budovách) dle [11], [12].

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu je pro potřeby tepelného a vlhkostního komfortu  obvykle definována v širokých mezích, dle [11], [12] je to rozmezí 30 - 70 %, i když optimální hodnota se uvádí 50 %.  Úprava vlhkosti pak není často nutná v létě; v komfortních zařízeních na území ČR, bez úpravy vlhkosti, se vlhkost v létě pohybuje zpravidla v rozmezí 40 až 60 %. V zimním období, při nízkých teplotách venkovního vzduchu, bez úpravy vlhkosti, může však relativní vlhkost poklesnout pod limitní hodnotu.

Rychlost proudění vzduchu v pásmu pobytu osob v klimatizovaném prostoru je obvykle požadována v úzkém rozmezí 0,1 - 0,2 m/s.

Čistota ovzduší je definována požadavky na limitní obsah škodlivin v ovzduší - pro pracovní prostředí definuje [11], [12] přípustné expoziční limity (PEL) (8 hodinové průměrné hodnoty) a nejvyšší přípustné koncentrace NPK -P (nepřekročitelné hodnoty v max. časovém intervalu 10 minut).

Jednoznačným požadavkem komfortní klimatizace je větrání, tj. přívod výpočtem stanoveného průtoku filtrovaného venkovního (čerstvého) vzduchu a odvod vnitřního (znehodnoceného) vzduchu do venkovní atmosféry. To lze zajistit pouze nuceným přívodem vzduchu. Přirozený přívod vzduchu (okny) v klimatizaci je nevhodný a nemůže splnit  hygienické požadavky na  kvalitu větracího vzduchu.

Větrání okny nejen neposkytuje potřebný komfort z hlediska čistoty ovzduší, ale v mnoha případech je prakticky nevyhovující až nemožné pro nadměrný hluk, který otevřeným oknem proniká do "komfortně klimatizovaného" prostoru. Z hlediska tepelné a vlhkostní úpravy je pak zpravidla znehodnocen proces tepelné a vlhkostní úpravy vzduchu v místnosti (neboť průtok přirozeně přiváděného vzduchu je neurčitý) a to i v případě, že projektant s určitým tepelným výkonem pro úpravu venkovního vzduchu počítal a zahrnul jej do výpočtu teploty přiváděného vzduchu.

Klimatizace pro technologii.  Jako určující  termodynamické veličiny  pro technologické procesy se uvádí zpravidla pouze teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. Pro mnohá  zařízení platí požadované hodnoty celoročně a to ve velmi úzkém tolerančním pásmu. Požadované hodnoty pro technologická klimatizační zařízení jsou často součástí popisu (projektu) dané technologie, některé údaje lze nalézt v publikacích z oboru klimatizace [18], [20].

U technologických zařízení bývá častým požadavkem vysoká kvalita čistoty vnitřního vzduchu, zvláště přísné limity mohou platit pro koncentrace tuhých částic.

Větrání (přívod venkovního vzduchu) u zařízení pro technologii, pokud v místnostech nejsou přítomny osoby, není nutné - což je ovšem poměrně málo častý případ. Samozřejmě i u klimatizačních zařízení pro technologii platí, že je třeba v klimatizované místnosti udržet vyváženou vzduchovou bilanci - průtok odpadního vzduchu je třeba nahrazovat přívodem upraveného venkovního vzduchu.

Definice požadavků pro obě skupiny (komfort, technologie)  by měla vždy vycházet ze současných vědeckotechnických poznatků v dané oblasti. Zjednodušování a zanedbávání obecně platných  zdravotních i technologických zákonitostí v praxi při definování požadavků na  stav prostředí a jeho kvalitu vedou ve svých důsledcích k velmi častým zklamáním nad dokončeným dílem.

V odborné literatuře se zpravidla uvádí popisy sofistikovaných klimatizačních systémů, které umožňují splnit  náročné komfortní a technologické požadavky. Úvahy nad otázkou "co je ještě klimatizace" zde nenalezneme. Např. prof. Jaroslav Chyský v publikaci Technika prostředí [14] uvádí "Klimatizace  je  strojní úprava vzduchu zajišťující požadované parametry prostředí (teplotu, vlhkost, proudění, čistotu vzduchu). Některá klimatizační zařízení nejsou úplná, zajišťují jen chlazení a ohřívání, nebo ohřívání a vlhčení vzduchu. S klimatizací je spojeno větrání." V podstatě  obdobně, jinou formou, popisují  klimatizaci i další autoři. Kromě tepelné a  vlhkostní úpravy vzduchu, filtrace, proudění vzduchu uvádějí vždy i větrání [15], [16], [17].

Třídění větracích a klimatizačních systémů v odborné literatuře není jednotné, ani v  literatuře evropské (např. německé - DIN [19]) a americké (ASHRAE - [20]).

Německá norma DIN spojuje větrací a klimatizační systémy v jeden celek. Třídění větrání a klimatizace zde vychází z pojmu "Lufttechnik" (vzduchotechnika) s dělením na                       a) "Raumlufttechnik" (vzduchotechnika místností, prostorová vzduchotechnika),                    b)  "Prozesslufttechnik" (procesní vzduchotechnika, kam se řadí sušení, technologické odlučování, pneumatický transport aj.). Norma uvádí i další podrobnější třídění.

Americká literatura naproti tomu (např. v terminologickém slovníku ASHRAE [21]) nezná  pojem ekvivalentní pojmům "vzduchotechnika" ("Lufttechnik"). Rovněž třídění, obdobné DIN, se v americké literatuře zpravidla nevyskytuje, přednostně jsou popisovány jednotlivé konkrétní systémy. Na rozdíl od německé literatury v obecných popisech, kde se používá pojem "Anlage" (zařízení - i zde však není jednota, používá se i synonymum "System"), nalezneme v anglicky psané literatuře z oboru klimatizace zpravidla pojem "System" (systém), např. "All-air system" (vzduchový systém (ryzí)). V tom  české názvosloví odpovídá anglickému. Rovněž českým zvyklostem odpovídá anglický pojem "Equipment" (zařízení, příslušenství), který používá anglická literatura pro jednotlivá technická zařízení, např. "Unitary Equipment" (jednotková zařízení).

V českém  názvosloví z oboru klimatizace se pojmem klimatizační systém označuje funkční koncepce zahrnující typické řazení prvků pro úpravu vzduchu (filtrace, směšování, ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování) s tříděním podle druhu tekutiny k přenosu tepla a chladu v budově (systémy vzduchové, vodní, kombinované vzduch/voda, chladivové). Další používané třídění je podle počtu místností - zón, ve kterých klimatizační systém upravuje prostředí a v nichž dochází k individuálním změnám tepelné a vlhkostní zátěže (systémy jednozónové a vícezónové). Pojem klimatizační zařízení se používá  pro konkrétní (realizované) provedení určitého systému (např. v technické zprávě lze hovořit o "Zařízení č. 1 Klimatizace posluchárny", které je konkrétním provedením vzduchového jednokanálového, jednozónového klimatizačního systému).

Typické, hlavní skupiny  a podskupiny jednotlivých klimatizačních systémů:

- Vzduchové systémy  -     jednokanálový systém s konstantním průtokem vzduchu

-     jednokanálový systém s proměnným průtokem vzduchu

-     dvoukanálový systém s konstantním průtokem vzduchu

-    dvoukanálový systém s proměnným průtokem vzduchu

- Vodní systémy 	     -     systém s ventilátorovými konvektory (dvou, tří, čtyřtrubkový  -

pro rozvod vody)

-     systém s chladicími/otopnými plochami (např. stropy)

- Kombinované systémy vzduch-voda

- indukční systém (jednokanálový pro rozvod vzduchu, dvou, tří,

čtyřtrubkový  - pro rozvod vody)

- Chladivové systémy -      jednozónový systém (split) s konstantním průtokem chladiva

- vícezónový systém (multisplit) s konstantním průtokem chladiva

- vícezónový  systém (multisplit) s proměnným průtokem chladiva

S technickým rozvojem, v praxi i v odborné literatuře, se mohou vyskytnout i další  varianty. Uvedené systémy umožňují různé stupně úpravy vzduchu, včetně větrání  - od nejjednodušší dílčí klimatizace až po klimatizaci úplnou.

Závěr: Klimatizační systém nemusí vždy zajišťovat úpravu všech parametrů - hovoří se o klimatizaci úplné a dílčí. Komfortní klimatizace (úplná i dílčí) zajišťuje kromě jiného vždy i větrání. V technologické klimatizaci je větrání nezbytnou součástí v případech, kdy v  klimatizovaném prostoru se vyskytují osoby, nebo kdy přívod venkovního vzduchu je nutný pro zachování větrací rovnováhy.

Klimatizace komfortní úplná slouží celoročně k cílené úpravě dvou termodynamických veličin vzduchu  (dvě veličiny z : teploty vzduchu, měrná vlhkosti vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, entalpie vzduchu), zajišťuje čistotu vzduchu (filtraci), větrání a požadované proudění vzduchu v prostoru.

Za nejjednodušší dílčí komfortní klimatizaci můžeme považovat systém, který celoročně upravuje minimálně jednu  termodynamickou veličinu vzduchu (nejčastěji teplotu), zajišťuje čistotu vzduchu  (filtraci), větrání a požadované proudění vzduchu v prostoru.

# Literatura

[1]	Pettenkofer, Max,v. : Über den Luftwechsel in Wohngebäuden. Literarisch-

Artistische Anstalt der J.G. Cotta´schen Buchhandlung. München, 1858.

[2]	Carrier, W., H.; Cherne, R., E.; Grant, W., A.: Modern Air Conditioning, Heating and

Ventilating. Pitman Publishing Corp. New York, 1940.

[3]	Gladstone, J.: John Gorrie, The Visionary. ASHRAE Journal. December 1998.

ASHRAE, Atlanta, 1998.

[4]	Goff, J., A.: Standardization of Thermodynamic properties of Moist Air. Heating,

Piping, and Air Conditioning, No.11, 1949.

[5]	Hyland, R., W., and Wexler, A.: Formulations for the Thermodynamic Properties of

Dry Air and of Saturated Moist Air. ASHRAE Transactions 89, 1983.

[6]	Olivieri, J.; Singh, T. : Psychrometrics. Theory and Practice. ASHRAE, Atlanta,1996.

[7]	Mollier, R.: Ein Neues Diagramm für Dampfluftgemische. Z VDI 67, 1923.

[8]	Mollier, R.: Das i-x Diagramm für Dampfluftgemische. Z VDI 73, 1929.

[9]	Kolektiv autorů: Názvoslovný výkladový slovník z oborů vzduchotechniky. Příloha

časopisu VVI č.3, 4,  2001.

[10]	Máca, F.: Klimatizace je, když… . Klimatizace, č.1, 1973.

[11]	Nařízení vlády č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při

práci .

[12]     Nařízení vlády č. 523/02 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č.178/01 Sb., kterým

se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci.

[13]   	ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. Praha, 1977.

[14]	Smolík, J. a kol.: Technika prostředí. SNTL Praha, 1988.

[15]	Quiston, F., Parker, J.: Heating, Ventilating and Air Conditioning. J. Wiley and Sons.

New York, 1977.

[16]	Hazashi, T., Howell, R., Shibata, M., Tsuji, K.: Industrial Ventilation and Air

Conditioning. CRC Press, Boca Raton, 1990.

[17]	 Awbi, H.: Ventilation of Buildings. E and FN Spon. London, 1991.

[18]   	Recknagel – Sprenger – Schramek : Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik

2000/2001, 70. Aufgabe. R. Oldenbourg Verlag, München, Wien.

[19]      DIN 1946 T1 (10.88): Raumlufttechnik. Terminologie und graphishe Symbole.

[20]	2000 ASHRAE Handbook. HVAC Systems and Equipment. ASHRAE, Atlanta, 2000.

[21]     ASHRAE  Terminology of Heating, Ventilating & Refrigeration. ASHRAE, Atlanta,

2000.