## Kvalita regulace

V praxi nejčastěji ukazatele kvality regulace zjišťujeme z průběhu přechodové charakteristiky regulačního obvodu. Typická přechodová charakteristika regulačního obvodu, která je odezvou regulované veličiny na skok řízení, je na následujícím obr. Z ní můžeme odečíst: maximální překývnutí ymax regulované veličiny, dobu regulace tr, která je rovna době, za kterou trvale klesnou regulační odchylka pod 5% ustálené hodnoty výstupu, periodu T přechodové charakteristiky, počet kmitů  za dobu regulace tr.

Výhodou těchto ukazatelů kvality regulace je jejich názornost i to, že dávají přímou informaci o časovém průběhu regulačního pochodu. Nevýhodou těchto ukazatelů kvality regulace je to, že úplně nevystihují celý průběh přechodové charakteristiky a hlavně to, že se obtížně dají použít přímo pro syntézu regulačního obvodu.

## Statika primárního regulátoru

Statikou rozumíme převrácenou hodnotu konstanty P-regulátoru Kp. Její hodnota udává, jak se musí změnit regulovaná veličina, aby se akční veličina změnila z nuly na jmenovitou hodnotu. V případě primárního regulátoru je regulovanou veličinou frekvence a akční veličinou je činný výkon. Statická charakteristika je přímková závislost v rovině P-f.

s=1Kp=ΔffnΔPPn⋅100 %

## Soustava se zpožděním prvního řádu

Jedná se o soustavy s přenosem typu Gs=K1+T⋅s. Přechodová charakteristika má průběh ht=K⋅1−e−tT. V modelech lze takovou soustavu realizovat integrátorem se zápornou zpětnou vazbou:

Podle principu zpětnovazebního zapojení bude přenos této soustavy:

Rs=Us−Rs⋅1T⋅s

Rs⋅1T⋅s+1=Us⋅1T⋅s

Gs=RsUs=1T⋅s1+1T⋅s=11+T⋅s

V časové oblasti lze soustavu popsat následující diferenciální rovnicí:

rt=1T0tuτ−rτ dτ

rt+T⋅r't=ut

## Soustava + PID regulátor

Uvedené spojení soustavy a regulátoru lze popsat soustavou diferenciálních rovnic včetně počátečních podmínek:

et=wt−rt

upt=Kp⋅et

et=Ti⋅ui't	ui0=0

udt=Kd⋅e't	e0=w0−r0

ut=upt+uit+udt

rt+T⋅r't=ut	r0=0

Je-li vstupní (žádanou) veličinou jednotkový skok, přibudou rovnice:

wt=1		w0=1